# HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH NHÚNG CHO ESP32-2432S028R

## I. Cấu trúc của hệ đo quan trắc

Hệ thống quan trắc bao gồm các thành phần chính:
- ESP32-2432S028R: vi điều khiển có tích hợp màn hình LCD 2.8 inch (driver ST7789V).
- Cảm biến DHT11: dùng để đo nhiệt độ và độ ẩm không khí.
- Mạch RadiationD v1.1 Cajoe: đo bức xạ bằng ống Geiger.

Kết nối cơ bản:
- DHT11: VCC → 3.3V, GND → GND, OUT → GPIO5 (D5)
- RadiationD: GND → GND, VIN → GPIO27
- ESP32 được cấp nguồn qua cổng USB-C hoặc chân VIN (5V).

## II. Hướng dẫn thực hiện nhúng IDE

### 1. ESP32-2432S028R hiển thị cơ bản

Thư viện cần cài:

- TFT_eSPI

Hướng dẫn:
1. Mở Arduino IDE → Tools → Board → chọn “ESP32 Dev Module”.
2. Cài đặt thư viện “TFT_eSPI” qua Library Manager.
3. Sửa file “User_Setup_Select.h”:
   - Comment dòng: #include <User_Setup.h>
   - Thêm dòng: #include <User_Setups/Setup25_TTGO_T_Display.h>
4. Nạp đoạn code sau để kiểm tra LCD:

#include <TFT_eSPI.h>
#include <SPI.h>

TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(27, OUTPUT);
  digitalWrite(27, HIGH); // bật đèn nền

  tft.init();
  tft.setRotation(1);
  tft.fillScreen(TFT_BLACK);
  tft.setTextColor(TFT_YELLOW, TFT_BLACK);
  tft.drawString("ESP32-2432S028R", 10, 40, 4);
  tft.setTextColor(TFT_GREEN, TFT_BLACK);
  tft.drawString("LCD Test OK", 10, 80, 4);
}

void loop() {
  delay(1000);
  tft.setTextColor(random(0xFFFF), TFT_BLACK);
  tft.drawString("Running...", 10, 120, 4);
}

### 2. ESP32-2432S028R + DHT11

Thư viện cần cài:

- DHT sensor library by Adafruit

- Adafruit Unified Sensor

Kết nối:
- DHT11 OUT → GPIO5
- DHT11 VCC → 3.3V
- DHT11 GND → GND

#include <TFT_eSPI.h>
#include <SPI.h>
#include "DHT.h"

#define DHTPIN 5
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(27, OUTPUT);
  digitalWrite(27, HIGH);
  tft.init();
  tft.setRotation(1);
  tft.fillScreen(TFT_BLACK);
  tft.setTextColor(TFT_WHITE, TFT_BLACK);
  tft.drawString("DHT11 Sensor", 10, 10, 4);
  dht.begin();
}

void loop() {
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();
  tft.fillRect(0, 40, 240, 80, TFT_BLACK);
  tft.setTextColor(TFT_CYAN, TFT_BLACK);
  tft.drawString("Temp: " + String(t) + " *C", 10, 50, 4);
  tft.setTextColor(TFT_YELLOW, TFT_BLACK);
  tft.drawString("Hum: " + String(h) + " %", 10, 90, 4);
  delay(2000);
}

### 3. ESP32-2432S028R + DHT11 + RadiationD

RadiationD v1.1 Cajoe phát xung ở đầu ra (VIN) mỗi khi phát hiện sự kiện phóng xạ. 
Tín hiệu có thể đọc bằng cách đếm số xung trong khoảng thời gian nhất định.

#define RADIATION_PIN 27
unsigned long count = 0;
unsigned long lastMillis = 0;

void IRAM_ATTR pulse() {
  count++;
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(RADIATION_PIN, INPUT);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(RADIATION_PIN), pulse, RISING);
}

void loop() {
  if (millis() - lastMillis > 10000) {
    Serial.printf("Count: %lu pulses / 10s\n", count);
    count = 0;
    lastMillis = millis();
  }
}

### 4. Nguồn tham khảo

- Thư viện TFT_eSPI Examples (TFT_Clock, Sprite_demo, Graph)
- LVGL (Light and Versatile Graphics Library): https://lvgl.io/
- Tài liệu ESP32 Arduino Core: https://github.com/espressif/arduino-esp32