TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA VẬT LÝ – VẬT LÝ KỸ THUẬT

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Đề tài:

THIẾT LẬP HỆ THỐNG TRUYỀN DỮ LIỆU AWS THỜI GIAN THỰC TRỰC TUYẾN ỨNG DỤNG CHO HỆ QUAN TRẮC PHÓNG XẠ

SVTH: PHAN NGUYỄN NHẬT MINH

CBHD: TS. VÕ HỒNG HẢI

----------------------------------

TP HỒ CHÍ MINH - 2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA VẬT LÝ – VẬT LÝ KỸ THUẬT

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Đề tài:

THIẾT LẬP HỆ THỐNG TRUYỀN DỮ LIỆU AWS THỜI GIAN THỰC TRỰC TUYẾN ỨNG DỤNG CHO HỆ QUAN TRẮC PHÓNG XẠ

Mã ngành: 7520402

Chuyên ngành: Kỹ thuật hạt nhân

SVTH: PHAN NGUYỄN NHẬT MINH

CBHD: TS. VÕ HỒNG HẢI

----------------------------------

TP HỒ CHÍ MINH – 2024

LỜI CAM ĐOAN

Tôi cam đoan khóa luận tốt nghiệp cử nhân ngành Kỹ thuật hạt nhân, với đề tài Thiết lập hệ thống truyền dữ liệu AWS thời gian thực trực tuyến cho hệ quan trắc phóng xạ là công trình khoa học/ sản phẩm do Tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của thầy TS. Võ Hồng Hải.

Những kết quả nghiên cứu/ sản phẩm của khóa luận tốt nghiệp hoàn toàn trung thực và chính xác.

|  | Sinh viên thực hiện (Ký tên, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |
|  | Phan Nguyễn Nhật Minh |

LỜI CẢM ƠN

Là một trong những quá trình cần trải qua để bước đến ngưỡng cửa tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp yêu cầu ở sinh viên nhiều yếu tố để hoàn thành được nó. Từ những kiến thức được trang bị trong suốt quá trình học tập, sự cố gắng, chăm chỉ và không từ bỏ khi gặp khó khăn, đến những phút giây suy nghĩ để thốt ra câu nói Ơ-rê-ka, hay cả những lời động viên nhẹ nhàng. Hơn thế nữa, sự giúp đỡ của các thầy cô, anh chị và bạn bè xung quanh đóng vai trò vô cùng quan trọng cho việc hoàn thành khóa luận này. Em xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến:

Thầy Võ Hồng Hải, người trực tiếp hướng dẫn em thực hiện đề tài và giúp đỡ em hoàn thành khóa luận. Tuy thời gian được hướng dẫn bởi thầy không nhiều, nhưng sự tận tình và sự nghiêm khắc đốc thúc của thầy đã giúp em học hỏi được nhiều kiến thức cũng như phẩm chất cần thiết cho những nghiên cứu sau này hoặc cho công việc trong tương lai. Em xin chân thành cảm ơn thầy.

Thầy Nguyễn Duy Thông, là cán bộ phản biện, người giúp em hoàn thiện khóa luận chỉn chu và thuyết phục hơn.

Quý thầy, cô bộ môn Vật lý hạt nhân – ngành Kỹ thuật hạt nhân – ngành Vật lý y khoa đã tận tình giảng dạy và trang bị cho em những nền tảng kiến thức trong quá trình học tập ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Các bạn trong nhóm nghiên cứu đã chia sẻ thêm những kiến thức về website để giúp em có sự hoàn chỉnh hơn trong việc thực hiện đề tài.

Tập thể lớp Kỹ thuật hạt nhân khóa 2019 về khoảng thời gian đầy quý báu và đáng nhớ của thời sinh viên, cảm ơn sự đồng hành của các bạn cho một trong những thời gian đáng ghi nhất đời người.

Cuối cùng, xin cảm ơn sự ủng hộ và tin tưởng của gia đình. Con luôn biết ơn  niềm tin đó của ba mẹ và anh, chị Hai. Cũng như cảm ơn sự cổ vũ và khuyến khích của bạn Mĩ An để có thể tự tin hoàn thành khóa luận này.

Xin chân thành cảm ơn.

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2024.

Sinh viên thực hiện

Phan Nguyễn Nhật Minh

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN	i

LỜI CẢM ƠN	ii

MỤC LỤC	iv

DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT	vi

DANH MỤC BẢNG BIỂU	vii

DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ	viii

LỜI MỞ ĐẦU	1

CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN	2

1.1. Tổng quan về phóng xạ môi trường	2

1.1.1. Phóng xạ môi trường	2

1.1.2. Tổng quan về hệ thống quan trắc môi trường ở Việt Nam	4

1.2. Giới thiệu về dự án quan trắc môi trường thời gian thực trực tuyến	7

1.3. Giới thiệu về Amazon Web Services	8

1.3.1. Tổng quan về AWS (Amazon Web Services)	8

1.3.2. Những dịch vụ AWS được sử dụng trong đề tài	9

1.3.2.1. AWS IAM	9

1.3.2.2. AWS IoT Core	10

1.3.2.3. AWS Lambda	11

1.3.2.4. AWS RDS	12

1.3.2.5. AWS API Gateway	13

1.3.2.6. AWS S3	14

CHƯƠNG 2 – THIẾT LẬP HỆ THỐNG TRUYỀN DỮ LIỆU VÀ HIỂN THỊ DỮ LIỆU	16

2.1. Mô hình hệ quan trắc phóng xạ thời gian thực trực tuyến	16

2.2. Thiết lập Cloud Server AWS	17

2.2.1. AWS IAM	19

2.2.2. AWS IoT Core	21

2.2.3. AWS Lambda	26

2.2.4. AWS RDS	30

2.2.5. AWS API Gateway	31

2.2.5. AWS S3	33

2.3. Xây dựng Website hiển thị	35

CHƯƠNG 3 – KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN	37

3.1. Website hiển thị	37

3.1.1. Giao diện chính	37

3.1.2. Giao diện About	37

3.1.3. Giao diện Data	38

3.1.4. Giao diện Graph Data	39

3.2. Triển khai thử nghiệm hệ đo	40

3.2.1. Đánh giá dữ liệu truyền lên AWS.	40

3.2.2. Đánh giá độ ổn định của hệ thống	42

3.2.3. Đánh giá dung lượng file dữ liệu và chi phí	43

3.2.4. Đánh giá dữ liệu đo được	44

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	48

Kết luận	48

Kiến nghị	48

TÀI LIỆU THAM KHẢO	49

PHỤ LỤC 1	52

PHỤ LỤC 2	56

PHỤ LỤC 3	58

PHỤ LỤC 4	66

DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT

| Chữ viết tắt | Tiếng Anh | Tiếng Việt |
| --- | --- | --- |
| AWS | Amazon Web Services | Các dịch vụ web Amazon |
| LAN | Local Area Network | Mạng nội bộ |
| WAN | Wide Area Network | Mạng diện rộng |
| ARN | Amazon Resource Names | Tên xác định tài nguyên Amazon |
| API | Application Programming Interface | Giao diện lập trình ứng dụng |
| Cps | Counter Per Second | Số đếm trên giây |
| µSv | Micro Sievert | Micro Sievert |
| ReWes | Real-time Website Environmental monitoring System | Trang web hệ thống quan trắc môi trường thời gian thực |
| HTTP | Hypertext Transfer Protocol | Giao thức truyền tải siêu văn bản |

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3. 1. Các giá trị timestamp và cps của tại hệ đo và truyền trên AWS.	43

Bảng 3. 2. Số liệu thực tế và kỳ vọng của sự kiện ghi nhận.	43

DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

Hình 1. 1. Phóng xạ tự nhiên trong môi trường [2].	2

Hình 1. 2. Các nguồn phóng xạ tự nhiên và nhân tạo [2].	3

Hình 1. 3. Ngưỡng an toàn theo kiến nghị của Ủy ban Quốc tế về An toàn bức xạ ICRP-1991 [2].	4

Hình 1. 4. Mạng lưới quan trắc quốc gia với môi trường không khí và nước khu vực miền Nam năm 2023 [5].	6

Hình 1. 5. Trang hiển thị dữ liệu môi trường của Cục kiểm soát ô nhiễm môi trường Việt Nam [6].	6

Hình 1. 6. Mô hình dự án ReWES [7].	7

Hình 1. 7. Các lĩnh vực dịch vụ hàng đầu của AWS [9].	8

Hình 1. 8. Mạng lưới cơ sở hạ tầng toàn cầu của AWS [10].	9

Hình 1. 9. Hoạt động của AWS IAM [12].	9

Hình 1. 10. Các thức hoạt động của AWS IoT Core [14].	10

Hình 1. 11. Phương thức Lambda hoạt động khi xử lý tệp [16].	11

Hình 1. 12. Phương thức Lambda hoạt động khi xử lý luồng [16].	12

Hình 1. 13. Phương thức Lambda hoạt dộng khi xây dựng ứng dụng web [16].	12

Hình 1. 14. Tính năng dịch vụ AWS RDS [18].	13

Hình 1. 15. Hoạt động của AWS API Gateway [20].	14

Hình 1. 16. Phương thức hoạt động của AWS S3 [22].	15

Hình 2. 1. Mô hình hệ quan trắc phóng xạ thời gian thực.	16

Hình 2. 2. Sơ đồ khối hệ đo thời gian thực.	16

Hình 2. 3. Sơ đồ thiết lập hệ truyền dữ liệu Cloud Server AWS.	18

Hình 2. 4. Khung quản lý tài nguyên của dịch vụ AWS IAM.	19

Hình 2. 5. Danh sách các role được tạo trong tài khoản.	20

Hình 2. 6. Danh sách các chính sách quyền hạn trong role.	20

Hình 2. 7. Thiết lập xác định vai trò của dịch vụ Lambda ở Trust relationships.	21

Hình 2. 8. Giao diện Thing của IoT Core.	22

Hình 2. 9. Giao diện khi chọn Create certificate.	23

Hình 2. 10. Danh sách chính sách của chứng chỉ.	24

Hình 2. 11. Nội dung chi tiết của chứng chỉ.	24

Hình 2. 12. Giao diện MQTT test client cho phép theo dõi dữ liệu truyền từ ESP8266.	25

Hình 2. 13. Giao diện rule của phần Định tuyến tin nhắn trong IoT Core.	25

Hình 2. 14. Địa chỉ ARN của hàm Lambda nhận dữ liệu từ IoT Core.	26

Hình 2. 15. Giao diện hàm Lambda ở dịch vụ AWS Lambda.	26

Hình 2. 16. Giao diện các câu lệnh được thực thi trong hàm Lambda.	27

Hình 2. 17. Danh sách các dịch vụ đang tích hợp với hàm Lambda.	27

Hình 2. 18. Hiển thị chi tiết với Details.	28

Hình 2. 19. Sơ đồ hoạt động của hàm Lambda.	29

Hình 2. 20. Giao diện thông tin của cơ sở dữ liệu database1 trong AWS RDS.	30

Hình 2. 21. Thông tin địa chỉ kết nối và cổng kết nối của cơ sở dữ liệu.	31

Hình 2. 22. Giao diện hiển thị tên và địa chỉ liên kết API.	32

Hình 2. 23. Các đường dẫn của API.	32

Hình 2. 24. Giao diện tùy chỉnh hoặc tạo đường dẫn cho API.	32

Hình 2. 25. Danh sách các bucket trong dịch vụ AWS S3.	33

Hình 2. 26. Thiết lập thuộc tính Static website hosting cho rewes07.	33

Hình 2. 27. Thiết lập tùy chỉnh Block public access cho AWS S3.	34

Hình 2. 28. Thiết lập policy cho AWS S3.	34

Hình 2. 29. Thiết lập CORS cho AWS S3.	35

Hình 2. 30. Mô hình trang web hiển thị.	36

Hình 3. 1. Giao diện chính hay giao diện Home của trang web.	37

Hình 3. 2. Giao diện About của trang web.	38

Hình 3. 3. Giao diện Data của trang web.	39

Hình 3. 4. Giao diện Graph Data của trang web.	39

Hình 3. 5. Sơ đồ dữ liệu truyền đi.	41

Hình 3. 6. Đồ thị hệ số kiểm tra của quá trình kiểm thử.	42

Hình 3. 7. Đồ thị ghi nhận giá trị cps theo timestamp tại hệ đo và khi truyền trên AWS.	42

Hình 3. 8. Đồ thị chi phí IoT Core ước tính cho 6 tháng cuối năm 2024.	44

Hình 3. 9. Đồ thị dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm theo thời gian.	45

Hình 3. 10. Đồ thị dữ liệu số đếm trên giây và suất liều theo thời gian.	46

Hình 3. 11. Đồ thị phân bố số đếm trên giây.	46

Hình 3. 12. Đồ thị phân bố suất liều.	47

LỜI MỞ ĐẦU

Hiện nay, môi trường đang chịu tác động mạnh mẽ bởi sự phát triển nhanh chóng của công nghiệp cũng như các vấn đề về biến đổi khí hậu. Do đó, tầm quan trọng của hệ thống quan trắc ghi nhận các thông số của môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, phóng xạ,… nhằm giám sát môi trường ngày càng tăng cao. Không chỉ nhu cầu về hệ thống quan trắc ngày càng tăng, nhu cầu đảm bảo tính thời gian thực và khả năng trực tuyến của việc giám sát cũng trở nên tất yếu.

Amazon Web Services (AWS), là một trong những nền tảng điện tử đám mây hàng đầu thế giới, có thể đáp ứng nhu cầu thiết lập hệ thống truyền dữ liệu và hiển thị dữ liệu thời gian thực trực tuyến cho hệ quan trắc môi trường. Với những công nghệ tiên tiến và nổi trội, AWS giúp hệ truyền dữ liệu có độ chính xác và tốc độ truyền tải ổn định, đảm bảo tính bảo mật dữ liệu, tối ưu hóa các chi phí vận hành và các bước để thiết lập cũng như khả năng mở rộng hệ thống dễ dàng.

Với lí do đó, mục tiêu của khóa luận hướng tới việc thiết lập một hệ thống truyền dữ liệu và hiển thị dữ liệu bởi AWS, sau đó triển khai và đánh giá hệ truyền dữ liệu này trong thực tế. Vì vậy, khoá luận với đề tài “Thiết lập hệ thống truyền dữ liệu AWS thời gian thực trực tuyến cho hệ quan trắc phóng xạ” gồm 3 chương chính được phân bố như sau:

Chương 1: Tổng quan. Giới thiệu tổng quan về phóng xạ, hệ thống quan trắc thời gian thực, AWS và các công nghệ để xây dựng website hiển thị dữ liệu cho hệ quan trắc.

Chương 2: Thiết lập hệ thống truyền dữ liệu và hiển thị dữ liệu. Trình bày mô hình thiết lập hệ truyền dữ liệu và xây dựng hệ hiển thị dữ liệu với các dịch vụ AWS và website hiển thị dữ liệu.

Chương 3: Kết quả và thảo luận. Trình bày các giao diện của website hiển thị, đánh giá độ ổn định của hệ truyền dữ liệu, đánh giá về chi phí và phân tích các giá trị đo được từ hệ.

Phần cuối cùng của khóa luận là kết luận và kiến nghị phát triển đề tài.

# - TỔNG QUAN

## 1.1. Tổng quan về phóng xạ môi trường

### 1.1.1. Phóng xạ môi trường

Con người tiếp xúc với phóng xạ hằng ngày trong môi trường sống xung quanh và phóng xạ trong môi trường được chia thành hai nguồn cơ bản: phóng xạ tự nhiên và phóng xạ nhân tạo.

- Phóng xạ tự nhiên: Phóng xạ tự nhiên có mặt ở hầu hết nơi trong môi trường, từ trong đất, nước, không khí và trong vũ trụ đến cả trong thực phẩm và chính cơ thể con người. Tổng liều hiệu dụng trung bình trên toàn thế giới từ bức xạ tự nhiên là khoảng 2,4 mSv một năm [1]. Hình 1.1 trình bày phóng xạ tự nhiên có mặt trong môi trường.

Hình 1. 1. Phóng xạ tự nhiên trong môi trường [2].

- Phóng xạ nhân tạo: Phóng xạ nhân tạo phát sinh từ các quá trình khai thác và sử dụng vật liệu phóng xạ tự nhiên trong sản xuất điện, y học hạt nhân, sản phẩm công nghiệp, ứng dụng trong quân sự và công nghiệp. Ngày nay, các nguồn tiếp xúc bức xạ nhân tạo phổ biến nhất của con người đến từ máy chụp X-quang và dược phẩm phóng xạ dùng cho chẩn đoán hoặc xạ trị và các thiết bị y tế khác.

Trong lĩnh vực an toàn bức xạ, người ta sử dụng các khái niệm về liều lượng nhằm xác định ngưỡng an toàn được cho phép đối với dân chúng, nhân viên bức xạ và bệnh nhân. Với liều phóng xạ hấp thụ thể hiện năng lượng để lại trong vật chất, người ta dùng đơn vị Gy (Gray) và Sv (Sievert). Với liều hấp thụ hiệu dụng có xét tới ảnh hưởng loại bức xạ và bộ phận cơ thể tiếp xúc phóng xạ. Thông thường, người ta dùng đơn vị mSv (= 10-3 Sv) hay μSv (=10-6 Sv). Hình 1.2 trình bày một số ví dụ về phóng xạ tự nhiên và nhân tạo cùng với liều lượng ứng với từng ví dụ. Hình 1.3 trình bày ngưỡng an toàn được kiến nghị bởi Ủy ban Quốc tế về An toàn bức xạ ICRP-1991 cho dân chúng, nhân viên bức xạ và bệnh nhân. Với bệnh nhân không có kiến nghị do tuy các biện pháp y học khiến bệnh nhân phải nhận liều cao hơn, nhưng điều đó là cần thiết cho quá trình chữa bệnh [2].

Hình 1. 2. Các nguồn phóng xạ tự nhiên và nhân tạo [2].

Hình 1. 3. Ngưỡng an toàn theo kiến nghị của Ủy ban Quốc tế về An toàn bức xạ ICRP-1991 [2].

### 1.1.2. Tổng quan về hệ thống quan trắc môi trường ở Việt Nam

Đi đôi với sự biến đổi khí hậu toàn cầu và vấn đề ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt ở các quốc gia đang phát triển, việc quan trắc môi trường ngày càng được quan tâm và chú trọng. Với cương vị là một quốc gia đang phát triển và đối mặt với những thách thức về môi trường, các văn bản pháp luật được ban hành nhằm hướng đến tăng cường công tác quan trắc môi trường ở Việt Nam ngày càng nhiều và hoàn thiện hơn. Vào ngày 7 tháng 3 năm 2024, Quyết định số 224/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 [3]. Đây là văn bản mới nhất hiện nay liên quan đến vấn đề quan trắc môi trường ở Việt Nam.

Theo khoản 1 Điều 107 Luật Bảo vệ môi trường 2020 [4], hệ thống quan trắc môi trường bao gồm:

- Quan trắc môi trường quốc gia là mạng lưới các trạm, vị trí quan trắc môi trường nền và môi trường tác động phục vụ việc quan trắc, cung cấp thông tin chất lượng môi trường nền và môi trường tác động tại các khu vực có tính chất liên vùng, liên tỉnh, xuyên biên giới;

- Quan trắc môi trường cấp tỉnh là mạng lưới các trạm, vị trí quan trắc môi trường nền và môi trường tác động phục vụ việc quan trắc, cung cấp thông tin chất lượng môi trường nền và môi trường tác động tại các khu vực trên địa bàn;

- Quan trắc môi trường phục vụ quản lý ngành, lĩnh vực quy định tại Điều 109 của Luật này;

- Quan trắc môi trường tại dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp;

- Quan trắc đa dạng sinh học tại khu bảo tồn thiên nhiên.

Theo khoản 1 và 2 điều 108 Luật Bảo vệ môi trường 2020 [4], đối tượng thực hiện quan trắc môi trường là:

- Thành phần môi trường phải được quan trắc bao gồm:

  - Môi trường nước gồm nước mặt, nước dưới đất, nước biển;

  - Môi trường không khí xung quanh;

  - Môi trường đất, trầm tích;

  - Đa dạng sinh học;

  - Tiếng ồn, độ rung, bức xạ, ánh sáng.

- Nguồn thải, chất thải, chất ô nhiễm phải được quan trắc bao gồm:

  - Nước thải, khí thải;

  - Chất thải công nghiệp phải kiểm soát để phân định chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật;

  - Phóng xạ;

  - Chất ô nhiễm khó phân hủy phát thải và tích tụ trong môi trường;

  - Các chất ô nhiễm khác.

Trong thực tế, mạng lưới các trạm quan trắc môi trường ở Việt Nam đã đạt được như:

- Khu vực miền Nam có mạng lưới quan trắc quốc gia đối với môi trường không khí và nước được trình bày như hình 1.4. Mạng lưới quan trắc có 58 trạm quan trắc đối với nước mặt, 12 trạm với nước biển và 30 trạm đối với không khí [5].

Hình 1. 4. Mạng lưới quan trắc quốc gia với môi trường không khí và nước khu vực miền Nam năm 2023 [5].

- Khu vực miền Bắc được xây dựng nhiều trạm quan trắc môi trường, với các lĩnh vực như nước mặt, không khí, nước thải, khí thải. Hình 1.5 trình bày trang danh sách các trạm quan trắc và thông tin dữ liệu của mạng lưới quan trắc quốc gia, hiện đang được hiển thị với khu vực miền Bắc về các thông số của không khí.

Hình 1. 5. Trang hiển thị dữ liệu môi trường của Cục kiểm soát ô nhiễm môi trường Việt Nam [6].

## 1.2. Giới thiệu về dự án quan trắc môi trường thời gian thực trực tuyến

Một dự án quan trắc môi trường thời gian thực trực tuyến, dự án ReWES, đang được thực hiện nghiên cứu, bởi nhóm nghiên cứu của TS. Võ Hồng Hải, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tham khảo chi tiết https://sites.google.com/hcmus.edu.vn/rewes. Dự án ReWES thực hiện quan trắc các thông số về môi trường (bao gồm phóng xạ, các thông số môi trường lý, hóa) theo thời gian thực. Dữ liệu sẽ tự động cập nhật liên tục theo thời gian thực và hiển thị lên Website. Các đường truyền dữ liệu được phát triển trong dự án bao gồm: đường truyền ngay tại trạm đo (USB, WIFI), đường truyền mạng nội bộ (LAN), và đường truyền mạng internet (WAN), dữ liệu sẽ được lưu trữ tại nơi đo và tại database trên Internet [7]. Hình 1.6 trình bày mô hình của dự án ReWES.

Hình 1. 6. Mô hình dự án ReWES [7].

## 1.3. Giới thiệu về Amazon Web Services

### 1.3.1. Tổng quan về AWS (Amazon Web Services)

Amazon Web Services (AWS) [8] là một nền tảng điện toán đám mây hàng đầu thế giới, được thành lập bởi Amazon và vận hành vào năm 2006. AWS hướng mục tiêu đến cung cấp các cơ sở hạ tầng đám mây nhằm đáp ứng những nhu cầu của các cá nhân, tổ chức trong đa dạng các lĩnh vực và ngành nghề.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng đó, AWS sở hữu hơn 200 dịch vụ với đầy đủ các chức năng để phục vụ các nhu cầu trong các lĩnh vực như tính toán, lưu trữ và cơ sở dữ liệu, máy học và trí tuệ nhân tạo, hồ dữ liệu, phân tích, Internet vạn vật,… Hình 1.3. trình bày các lĩnh vực hàng đầu của AWS được sử dụng phổ biến rộng rãi.

Hình 1. 7. Các lĩnh vực dịch vụ hàng đầu của AWS [9].

Để đảm bảo khả năng sử dụng dịch vụ cho khách hàng trong phạm vi toàn cầu, AWS sở hữu một mạng lưới cơ sở hạ tầng tiên tiến và rộng khắp trên toàn thế giới. Hình 1.5 thể hiện mạng lưới cơ sở hạ tầng của AWS, với 33 vùng địa lý, 105 vùng có sẵn (Availability Zones), 245 quốc gia và vùng lãnh thổ được phục vụ dịch vụ. AWS vẫn tiếp tục mở rộng thêm cho mạng lưới cơ sở hạ tầng này, theo kế hoạch công bố sẽ thêm các vùng địa lý ở Malaysia, New Zealand, Vương quốc Ả Rập Xê Út, Thái Lan, Đài Loan,…[10].

Hình 1. 8. Mạng lưới cơ sở hạ tầng toàn cầu của AWS [10].

### 1.3.2. Những dịch vụ AWS được sử dụng trong đề tài

Trong đề tài này, các dịch vụ AWS được sử dụng bao gồm: AWS IAM, AWS IoT Core, AWS Lambda, AWS RDS, AWS API Gateway và AWS S3. Các dịch vụ này sẽ được khái quát hóa như sau.

#### 1.3.2.1. AWS IAM

AWS IAM [11] có tên đầy đủ là AWS Identity and Access Management, là dịch vụ web nhằm kiểm soát quyền truy cập vào các tài nguyên của AWS một cách bảo mật và an toàn. Cụ thể, IAM sẽ giúp người dùng quản lý ai là người đã được xác thực, tức đã đăng nhập, và có quyền sử dụng những tài nguyên nào. Hình 1.9 trình bày hoạt động của dịch vụ AWS IAM.

Hình 1. 9. Hoạt động của AWS IAM [12].

Các chức năng chủ yếu của IAM [11] như:

- Chia sẻ quyền truy cập vào tài khoản AWS: người dùng có thể cho người khác truy cập vào tài khoản và sử dụng tài nguyên mà không cần cung cấp mật khẩu cũng như khóa truy cập. Chức năng này rất có ích cho các dự án với nhiều người thực hiện, giúp đồng bộ hơn tiến độ công việc.

- Cấp quyền cụ thể: tức người dùng có thể cấp những quyền khác nhau cho những cá nhân khác nhau đối với các tài nguyên khác nhau.

- Xác thực đa yếu tố: người dùng có thể thêm xác thực hai yếu tố cho bản thân và từng người dùng cụ thể để tăng tính bảo mật.

- Tích hợp với nhiều dịch vụ khác của AWS: IAM có khả năng tích hợp với các dịch vụ khác của AWS nhằm thực thi nhiều chức năng.

#### 1.3.2.2. AWS IoT Core

AWS IoT Core [13] là dịch vụ đám mây thuộc lĩnh vực Internet vạn vật của AWS, với mục đích cung cấp dịch vụ kết nối các thiết bị IoT của người dùng với các thiết bị khác và các dịch vụ đám mây mà AWS cung cấp. Hình 1.10 trình bày cách thức hoạt động của IoT Core với chức năng trung gian tin nhắn. Khi IoT nhận tin nhắn từ các thiết bị vật lý, IoT sẽ thực hiện truyền tải đến thiết bị khác hoặc các dịch vụ mà người dùng sử dụng trong AWS.

AWS IoT Core

Hình 1. 10. Các thức hoạt động của AWS IoT Core [14].

IoT Core có ba mảng dịch vụ chính [13]:

- Các dịch vụ truyền tin của AWS IoT Core: Các dịch vụ truyền tin cung cấp khả năng giao tiếp an toàn với các thiết bị IoT và quản lý tin nhắn giữa các thiết bị với AWS IoT.

- Các dịch vụ kiểm soát của AWS IoT Core: Các dịch vụ kiểm soát cung cấp tính năng bảo mật cho các thiết bị được kết nối, cũng như quản lý và đăng kí chúng.

- Các dịch vụ dữ liệu của AWS IoT Core: Với dịch vụ Device Shadow giúp duy trì duy trì trạng thái của thiết bị để các ứng dụng có thể giao tiếp với thiết bị bất kể thiết bị có trực tuyến hay không.

#### 1.3.2.3. AWS Lambda

AWS Lambda [15] là dịch vụ điện toán phi máy chủ, nhằm thực thi các mã nguồn cho một công việc nhất định mà không đòi hỏi cung cấp hay quản lý máy chủ. Lambda có thể thực hiện tất cả các hoạt động quản trị tài nguyên tính toán, bao gồm bảo trì máy chủ và hệ điều hành, cung cấp năng lực và tự động mở rộng quy mô, cũng như ghi nhật ký. Người dùng chỉ cần cung cấp mã chứa trong các hàm Lambda với những ngôn ngữ được hỗ trợ như Python, NodeJs, Ruby,…

Thông thường, người dùng sẽ sử dụng AWS Lambda trong các trường hợp: xử lý tệp, xử lý luồng, xây dựng ứng dụng web, làm nền tảng cho thiết bị IoT hay ứng dụng di động. Hình 1.11, 1.12 và 1.13 lần lượt trình bày cách Lambda hoạt động trong các trường hợp xử lý tệp, xử lý luồng và xây dựng ứng dụng web.

Hình 1. 11. Phương thức Lambda hoạt động khi xử lý tệp [16].

Hình 1. 12. Phương thức Lambda hoạt động khi xử lý luồng [16].

Hình 1. 13. Phương thức Lambda hoạt dộng khi xây dựng ứng dụng web [16].

Các tính năng chủ yếu của AWS Lambda [15]:

- Biến môi trường: Sử dụng biến môi trường để điều chỉnh các hành vi của hàm mà không cần cập nhật mã.

- Phiên bản: Thực hiện quản lý các chức năng được triển khai theo phiên bản.

- Hình ảnh khối mô hình: Tạo hình ảnh về các khối mô hình để tái sử dụng khối mô hình hoặc triển khai lượng công việc lớn hơn, ví dụ trong máy học.

- Các lớp: Sử dụng các lớp như gói thư viện hoặc các trình mở rộng thêm nhằm giảm kích thước cho việc lưu trữ và triển khai mã nhanh hơn.

- Tiện ích mở rộng Lambda: bao gồm các công cụ giám sát, khả năng quan sát, bảo mật và quản trị cho Lambda.

#### 1.3.2.4. AWS RDS

AWS RDS [17] có tên đầy đủ là AWS Relational Database Service, là dịch vụ nhằm giúp người dùng thiết lập, vận hành và mở rộng cơ sở dữ liệu quan hệ trên AWS. AWS RDS có khả năng thay đổi giúp cơ sở dữ liệu quan hệ giảm chi phí theo tiêu chuẩn công nghiệp và quản lý các tác vụ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến. Hình 1.14 trình bày tính năng của dịch vụ AWS RDS.

Hình 1. 14. Tính năng dịch vụ AWS RDS [18].

Một số chức năng chính của dịch vụ AWS RDS bao gồm [17]:

- Sử dụng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu thông dụng: Db2, MariaDB, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle và PostgreSQL.

- Quản lý các bản sao lưu, phát hiện lỗi và khôi phục tự động. Thực hiện sao lưu tự động hoặc tạo bản sao lưu thủ công dùng khôi phục cơ sở dữ liệu.

- Ngoài tính bảo mật trong gói cơ sở dữ liệu, người dùng có thể kiểm soát người được quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu thông qua sử dụng dịch vụ AWS IAM hoặc đưa cơ sở dữ liệu vào đám mây riêng ảo (Vitrual Private Cloud).

#### 1.3.2.5. AWS API Gateway

AWS API Gateway [19] là dịch vụ nhằm tạo, triển khai, duy trì, giám sát và thực hiện bảo mật cho các API. API có thể được truy cập và sử dụng bởi chính các ứng dụng do người dùng phát triển hoặc cung cấp cho các bên thứ ba. AWS API Gateway cung cấp hai cách chủ yếu để tạo API là RESTful (Representational State Transfer) API và WebSocket API. Với RESTful API, dịch vụ giúp triển khai API với các phương thức HTTP tiêu chuẩn như POST, GET, PUT, PATCH và DELETE. Hình 1.15 trình bày hoạt động của AWS API Gateway.

Hình 1. 15. Hoạt động của AWS API Gateway [20].

Ngoài ra, AWS API Gateway còn cung cấp khả năng ghi nhật kí và giám sát với dịch vụ CloudWatch và CloudTrail. Với CloudTrail giúp ghi nhật ký và giám sát việc sử dụng cũng như các thay đổi của API. Còn với CloudWatch, nó cho phép ghi nhật ký truy cập và thực thi đối với API, bao gồm cả tính năng báo động được thiết lập bởi người dùng.

#### 1.3.2.6. AWS S3

AWS S3 [21] có tên đầy đủ là AWS Simple Storage Service, là dịch vụ lưu trữ đối tượng có khả năng mở rộng, đảm bảo tính bảo mật và có hiệu suất cao. Các trường hợp sử dụng với các dữ liệu được lưu trữ và bảo vệ của AWS S3 rất đa dạng, từ sử dụng AWS S3 như một hồ lưu trữ, đến trang web, ứng dụng di động, thiết bị IoT và cả phân tích dữ liệu lớn. AWS S3 cho phép người dùng thực hiện quản lý nhằm tối ưu hóa, cấp quyền truy cập và sử dụng cho các dữ liệu được lưu trữ trong AWS S3 với các mục đích và nhu cầu cụ thể. Hình 1.16 trình bày cách thức AWS S3 hoạt động trong AWS.

Hình 1. 16. Phương thức hoạt động của AWS S3 [22].

Các chức năng của AWS S3 bao gồm [21]:

- Storage classes: AWS S3 cho phép lựa chọn các dạng lưu trữ cho từng trường hợp sử dụng riêng biệt.

- Storage management: AWS S3 hỗ trợ quản lý các chi phí, giảm độ trễ, lưu nhiều bản sao hay đáp ứng các yêu cầu theo quy định với đối tượng lưu trữ.

- Access management and security: AWS S3 cung cấp khả năng quản trị quyền truy cập và bảo mật cho người dùng với đối tượng lưu trữ.

- Storage logging and monitoring: AWS S3 thực hiện ghi nhật ký và giám sát việc lưu trữ.

- Analytics and insights: AWS S3 giúp người dùng nắm được mức sử dụng dung lượng lưu trữ nhằm thực hiện phân tích và tối ưu hóa dung lượng lưu trữ ở quy mô lớn.

# – THIẾT LẬP HỆ THỐNG TRUYỀN DỮ LIỆU VÀ HIỂN THỊ DỮ LIỆU

## 2.1. Mô hình hệ quan trắc phóng xạ thời gian thực trực tuyến

Hệ quan trắc phóng xạ được thiết lập gồm 3 phần chính:

- Hệ đo phóng xạ thời gian thực.

- Cloud Server AWS.

- Hệ hiển thị (Website hoặc Ứng dụng di động).

Hình 2. 1. Mô hình hệ quan trắc phóng xạ thời gian thực.

Với hệ đo phóng xạ thời gian thực, hệ sử dụng đầu dò M4011 Geiger Counter [23] để đo các liều lượng phóng xạ, kết hợp cảm biến DHT11 để đo nhiệt độ và độ ẩm; kết nối với vi mạch tích hợp Wifi ESP8266 để ghi nhận dữ liệu thời gian thực và hiện thị trên LCD. Hình 2.2 là sơ đồ về hệ đo phóng xạ thời gian thực. Dữ liệu sẽ được truyền tải trực tuyến lên AWS.

Hình 2. 2. Sơ đồ khối hệ đo thời gian thực.

Với Cloud Server AWS, ESP8266 truyền dữ liệu đến dịch vụ IoT Core thông qua phương thức giao tiếp MQTT. Dữ liệu từ IoT Core sẽ được đưa đến dịch vụ Lambda để xử lý và lưu trữ vào dịch vụ RDS (Relational Database Service). Ở Lambda sẽ xử lý cả việc truyền dữ liệu lên hệ hiển thị thông qua dịch vụ API Gateway với phương thức HTTP.

Hệ hiển thị dùng để theo dõi dữ liệu từ xa, thời gian thực và trực tuyến. Khóa luận này thực hiện xây dựng hệ hiển thị là website được lưu trữ và được triển khai bằng dịch vụ AWS S3.

Mục đích thực hiện đề tài:

Các đề tài trước đó nằm trong dự án hệ quan trắc môi trường sử dụng các dịch vụ khác nhau để tạo nên hệ truyền và lưu trữ dữ liệu, ví dụ như trang https://rewes1.glitch.me/ nằm trong dự án với webserver để triển khai website là https://glitch.com/, sử dụng socketIO là công cụ để truyền thông tin thời gian thực từ hệ đo đến hệ truyền dữ liệu và hệ hiển thị, sử dụng MongoDB là nơi lưu trữ dữ liệu đo được. Việc thiết lập hệ truyền, lưu trữ và hiển thị dữ liệu với mô hình trên không phức tạp, tuy nhiên không có nhiều công cụ và rất khó để mở rộng, tích hợp nhiều công nghệ mới. Vì thế, khóa luận này thực hiện thiết lập hệ truyền dữ liệu và hiển thị dữ liệu gói gọn trong các dịch vụ của AWS, có sự đồng bộ và dễ dàng cho việc mở rộng các tính năng trong tương lai.

Khóa luận này sử dụng hệ đo thời gian thực đã được xây dựng ở những đề tài trước và có thiết lập lại để phù hợp với khóa luận. Cụ thể là việc thiết lập phương thức giao tiếp MQTT với IoT Core, các chứng chỉ và mã bảo mật của kết nối, địa chỉ nhận dữ liệu ở IoT Core, thiết lập thông số thời gian ghi nhận (localTime) với múi giờ UTC+7 và thời gian gửi cho mỗi sự kiện là 7 giây. Phần phụ lục sẽ trình bày chi tiết mã nguồn ESP8266 đã được cấu hình lại và file chứng chỉ, mã bảo mật của kết nối.

## 2.2. Thiết lập Cloud Server AWS

Phần 2.2. thực hiện thiết lập hệ truyền dữ liệu thời gian thực trực tuyến cho hệ quan trắc phóng xạ môi trường với các dịch vụ của AWS.

Hình 2. 3. Sơ đồ thiết lập hệ truyền dữ liệu Cloud Server AWS.

Hình 2.3 là sơ đồ thiết lập hệ truyền dữ liệu Cloud Server AWS. Dữ liệu từ hệ đo thời gian thực sẽ được truyền đến Cloud Server AWS, và được xử lý và lưu trữ trong Cloud Server AWS thông qua các dịch vụ: AWS IAM, AWS IoT Core, AWS Lambda, AWS RDS, AWS API Gateway và AWS S3.

Về mặt chức năng, các dịch vụ của AWS trên đóng vai trò như sau:

- AWS IAM: đóng vai trò quan lý khả năng truy cập và sử dụng dữ liệu, chức năng cho các dịch vụ của AWS.

- AWS IoT Core: dịch vụ này giữ vai trò kết nối với thiết bị ESP8266 và định tuyến tin nhắn nhận được nhằm lưu trữ, phân tích và xử lý dữ liệu ở các dịch vụ khác.

- AWS Lambda: dịch vụ đóng vai trò quan trọng, tích hợp các dịch vụ khác nhằm thực hiện các chức năng đã được thiết lập sẵn ở các hàm Lambda (Lambda function).

- AWS RDS: dịch vụ đóng vai trò tạo các cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL database) để lưu trữ dữ liệu của Cloud Server AWS.

- AWS API Gateway: dịch vụ giúp tạo, triển khai và duy trì các API để truyền dữ liệu.

- AWS S3: là dịch vụ lưu trữ đối tượng, đóng vai trò website server để lưu trữ và triển khai website.

Trong mô hình hệ truyền dữ liệu Cloud Server AWS, dữ liệu được ghi nhận từ ESP8266 và truyền đến IoT Core thông qua phương thức MQTT. Lambda được tích hợp với các dịch vụ IoT Core và API Gateway sẽ thực hiện các chức năng nhận dữ liệu từ IoT Core, kết nối và lưu trữ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu trên RDS, kiểm tra phương thức HTTP và điểm cuối API (API endpoint), và trả về dữ liệu để hiển thị trong giao diện của hệ hiển thị dữ liệu thông qua các câu lệnh được xây dựng trong hàm Lambda (Lambda function). Dữ liệu sẽ được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu ở RDS dưới dạng bảng dữ liệu quan hệ (SQL). Ngoài ra, việc quản lý và cấp quyền truy cập để sử dụng dữ liệu và tài nguyên của các dịch vụ sẽ được thực hiện bởi IAM.

### 2.2.1. AWS IAM

Trong mô hình hệ truyền dữ liệu Cloud Server AWS này, IAM chủ yếu được sử dụng để cấp quyền cho dịch vụ Lambda truy cập và sử dụng các tài nguyên từ IoT Core, RDS và API Gateway. Để cấp quyền cho dịch vụ Lambda, ta thực hiện:

Truy cập đến trang dịch vụ IAM, ta sẽ có khung thể hiện các tài nguyên của IAM trong từng tài khoản như hình 2.4.

Hình 2. 4. Khung quản lý tài nguyên của dịch vụ AWS IAM.

Truy cập vào phần Roles, danh sách trong hình 2.5 thể hiện các roles được tạo bởi tài khoản, tuy nhiên trong khóa luận này chỉ sử dụng role lambdaNew-role-5xjzvwv3 để cấp quyền cho dịch vụ Lambda.

Hình 2. 5. Danh sách các role được tạo trong tài khoản.

Truy cập vào role lambdaNew-role-5xjzvwv3, danh sách các chính sách quyền hạn (Permission policies) được trình bày trong hình 2.6. Ta có thể ấn vào Add permissions để thực hiện thêm các quyền cho dịch vụ Lambda. Ở đây sử dụng các chính sách: AmazonRDSDataFullAccess và AmazonRDSFullAccess để cấp quyền cho dịch vụ Lambda trong việc truy cập và lưu trữ dữ liệu trong dịch vụ RDS; các chính sách còn lại dùng để cấp các quyền truy cập và thực thi cho dịch vụ Lambda.

Hình 2. 6. Danh sách các chính sách quyền hạn trong role.

Sau khi đã thêm các quyền cho dịch vụ Lambda, ta cũng cần cấu hình để IAM biết những quyền này được cấp cho dịch vụ nào bằng cách chuyển sang tab Trust relationships và thiết lập như hình 2.7.

Hình 2. 7. Thiết lập xác định vai trò của dịch vụ Lambda ở Trust relationships.

Sau khi thực hiện các bước, dịch vụ Lambda đã được cấu hình để truy cập và sử dụng các dữ liệu và tài nguyên từ các dịch vụ khác, sẵn sàng cho quá trình thiết lập câu lệnh thực thi sẽ được trình bày ở phần 2.2.3.

### 2.2.2. AWS IoT Core

Trong mô hình hệ truyền dữ liệu Cloud Server AWS, AWS IoT Core đóng vai trò như cầu nối giao tiếp giữa hệ đo thời gian thực trực, cụ thể là ESP8266, với hệ truyền dữ liệu. Để thực hiện việc giao tiếp đó, ta sử dụng phương thức giao tiếp MQTT và thiết lập các chứng chỉ và mã bảo mật của kết nối, địa chỉ nhận dữ liệu ứng với cầu hình được thiết lập ở dịch vụ IoT Core cho ESP8266 (xem mã nguồn ESP8266 ở phần phụ lục 1).

Để nhận dữ liệu từ ESP8266, ta cần thực hiện thiết lập cho thiết bị ESP8266 một thing của IoT Core. Thing tức một bản ghi và biểu diễn cho thiết bị vật lý trên đám mây, một thiết bị cần cần một thing để hoạt động với IoT Core. Như hình 2.8 ta có thing với tên esp là bản ghi và biểu diễn cho ESP8266 ở Cloud Server AWS. Với mục Certificates, đây sẽ là nơi xác định chứng chỉ và mã bảo mật của kết nối nhằm thiết lập trong ESP8266.

Hình 2. 8. Giao diện Thing của IoT Core.

Khi muốn tạo thêm chứng chỉ, ta có thể chọn Create certificate, giao diện trong hình 2.9 sẽ cho ta thấy ví dụ về các chứng chỉ và mã bảo mật nếu được tạo sẽ như thế nào. Trong giao diện như hình 2.9, ta có thể tải về các chứng chỉ và mã bảo mật để sử dụng cho việc kết nối các thiết bị.

Hình 2. 9. Giao diện khi chọn Create certificate.

Sau đó ta thực hiện thiết lập chính sách cho chứng chỉ nhằm kiểm soát quyền truy cập vào hoạt động của dữ liệu ở IoT Core. Với hình 2.10, ta có chính sách mang tên esp8266, với nội dung như hình 2.11, cho phép thực hiện các hành động với nguồn tùy chọn.

Hình 2. 10. Danh sách chính sách của chứng chỉ.

Hình 2. 11. Nội dung chi tiết của chứng chỉ.

Sau khi thực hiện các cấu hình trên, IoT Core sẽ có thể nhận dữ liệu được truyền từ thiết bị nhúng ESP8266. Hình 2.12 trình bày giao diện MQTT test client hiển thị dữ liệu được truyền từ ESP8266 với các thông số: LocalTime đại diện cho thời gian địa phương đã được thiết lập ở múi giờ UTC+7, timestamp thể hiện giá trị số giây đã trôi qua kể từ 00:00:00 UTC ngày 1 tháng 1 năm 1970 đã được thiết lập múi giờ UTC+7; temperature, humidity, uSv, cps thể hiện các giá trị về nhiệt độ, độ ẩm và phóng xạ đo được, counts thể hiện các số đếm đã có kể từ lúc đo, stationName là tên trạm hay tên thiết bị vật lý được cấu hình. Các thông số này được ESP8266 gửi đến topic /tram/pub và được IoT Core ghi nhận.

Hình 2. 12. Giao diện MQTT test client cho phép theo dõi dữ liệu truyền từ ESP8266.

Ngoài ra, ta còn thực hiện cấu hình Rule cho phần Định tuyến tin nhắn nhằm quản lý và điều phối các dữ liệu từ thiết bị truyền đến nơi nhận. Theo hình 2.13, ta có rule to_lambda với topic /tram/pub sẽ thực hiện hành động gửi dữ liệu đến Lambda function, tức IoT Core sẽ định tuyến cho các dòng dữ liệu được ghi nhận từ topic /tram/pub truyền đến hàm Lambda có địa chỉ như hình 2.14.

Hình 2. 13. Giao diện rule của phần Định tuyến tin nhắn trong IoT Core.

Hình 2. 14. Địa chỉ ARN của hàm Lambda nhận dữ liệu từ IoT Core.

### 2.2.3. AWS Lambda

Sau khi đã cấu hình để IoT Core nhận được dữ liệu truyền từ ESP8266 và định tuyến dữ liệu đến hàm Lambda, ta thực hiện xử lý dữ liệu và lưu trữ dữ liệu vào RDS cũng như trả dữ liệu hiển thị thông qua các điểm cuối API (API endpoints) và phương thức HTTP. Dịch vụ Lambda sẽ thực hiện bằng cách thực thi các hàm Lambda (Lambda function).

Hình 2.15 trình bày một hàm Lambda thực thi các chức năng nêu trên. Để thực hiện tích hợp các dịch vụ liên quan, ta chọn Add Trigger. Như hình 2.15 ta có hai dịch vụ AWS IoT Core và API Gateway được tích hợp vào hàm Lambda.

Hình 2. 15. Giao diện hàm Lambda ở dịch vụ AWS Lambda.

Hình 2. 16. Giao diện các câu lệnh được thực thi trong hàm Lambda.

Một hàm Lambda có thể được viết bằng nhiều ngôn ngữ lập trình như: Python, Ruby, Node.js,… Mô hình Cloud Server AWS này sử dụng ngôn ngữ Python để viết cho hàm Lambda. Các câu lệnh trong hình 2.16 sẽ được thực thi nhằm thực hiện các chức năng của dịch vụ AWS Lambda trong hệ truyền dữ liệu. Mã nguồn chi tiết của hàm Lambda sẽ được trình bày ở phần Phụ lục.

Phần Configuration cho thấy hàm Lambda đang tích hợp với dịch vụ nào và cụ thể là phần nào của dịch vụ. Như hình 2.17 thể hiện danh sách các dịch vụ mà hàm Lambda đang tích hợp là AWS IoT và API Gateway. Với API Gateway, danh sách cụ thể là điểm cuối API (API endpoint) nào. Nếu bấm vào Details ta sẽ có chi tiết của các tích hợp, như nguồn từ tài khoản nào, miêu tả, rule ARN,… của tích hợp với rule to_lambda của AWS IoT như hình 2.18.

Hình 2. 17. Danh sách các dịch vụ đang tích hợp với hàm Lambda.

Hình 2. 18. Hiển thị chi tiết với Details.

Sau khi đã có các cấu hình cho hàm Lambda, ta thực hiện tạo các dòng lệnh cho hàm Lambda để thực hiện các chức năng. Với hàm lam_rds trong Cloud Server này, hàm sẽ thực thi các lệnh với mô hình như hình 2.19. Hàm sẽ kết nối với cơ sở dữ liệu từ RDS với các cấu hình được thiết lập ở RDS, sau đó thực hiện kiểm tra kết nối với cơ sở dữ liệu. Khi đã kết nối, hàm sẽ kiểm tra phương thức HTTP và điểm cuối API xem đó là API để làm gì, như được thiết lập sẽ có bốn API được sử dụng, cụ thể: /fulldata để trích xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và hiển thị toàn bộ dữ liệu từ lúc được lưu trữ, /{id} để trích xuất và hiển thị dữ liệu theo id, /lastest để trích xuất và hiển thị dữ liệu mới nhất được RDS lưu trữ và /csvfilef để tạo file .csv đã được nén để người dùng tải về nhằm mục đích phân tích. Sau đó hàm Lambda sẽ kiểm tra sự tồn tại của các dữ liệu truyền từ IoT Core và thực hiện lưu trữ các dữ liệu vào cơ sở dữ liệu trong RDS ở dạng bảng dữ liệu quan hệ (SQL). Cuối cùng hàm Lambda sẽ thực hiện đóng kết nối với cơ sở dữ liệu. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện hàm Lambda nếu có bất kì lỗi nào thì hàm sẽ thực hiện báo lỗi và ngừng hàm.

AWS Lambda là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp người dùng thực hiện những chức năng cụ thể và trực quan với câu lệnh được xây dựng.

Hình 2. 19. Sơ đồ hoạt động của hàm Lambda.

### 2.2.4. AWS RDS

AWS RDS là dịch vụ cung cấp khả năng tạo các cơ sở dữ liệu quan hệ (SQL) để lưu trữ dữ liệu từ IoT Core và trích xuất để hiển thị thông qua các API của API Gateway. Để thực hiện lưu trữ dữ liệu bằng hàm Lambda trong dịch vụ Lambda, ta cần thiết lập cơ sở dữ liệu ở RDS.

Hình 2.20 cung cấp các thông tin về cơ sở dữ liệu được tạo ra. Cơ sở dữ liệu có tên database1, được thiết lập với loại hệ thống cơ sở dữ liệu là MySQL, loại phiên bản cơ sở dữ liệu là db.t3.micro, với số CPU là 2, RAM là 1 GB, có tên kết nối là admin với mật khẩu kết nối là Admin20244202, có thể lưu trữ 20 GB dữ liệu.

Hình 2. 20. Giao diện thông tin của cơ sở dữ liệu database1 trong AWS RDS.

Hình 2.21 trình bày thông tin về điểm cuối hay địa chỉ để kết nối và cổng kết nối của cơ sở dữ liệu data. Từ các thông tin như tên kết nối, mật khẩu kết nối, địa chỉ kết nối và cổng kết nối, ta có thể thực hiện kết nối đến cơ sở dữ liệu ở bất kì đâu thông qua các phần mềm cho loại hệ thống cơ sở dữ liệu là MySQL, ví dụ như MySQL Workbench. Hoặc cụ thể trong khóa luận này là thực hiện kết nối ở hàm Lambda nhằm lưu trữ và trích xuất dữ liệu. Tuy nhiên, do thuộc tính Publicly accessible của cơ sở dữ liệu đã được tắt nhằm đảm bảo tính bảo mật và giảm thiểu chi phí, nên việc kết nối với cơ sở dữ liệu data chỉ có thể thực hiện ở hàm Lambda được thiết lập như phần 2.2.3.

Hình 2. 21. Thông tin địa chỉ kết nối và cổng kết nối của cơ sở dữ liệu.

### 2.2.5. AWS API Gateway

AWS API Gateway đóng vai trò tạo ra các API để hệ hiển thị dữ liệu, cụ thể là website, có thể thực hiện truy cập nhằm trích xuất dữ liệu lưu trữ ở RDS. Ở AWS API Gateway ta có thể chọn nhiều loại API như HTTP API, WebSocket API, REST API hoặc REST API private. Khóa luận này sử dụng HTTP API để thiết lập cho Cloud Server AWS. Hình 2.22 trình bày API có tên rewes2024 với địa chỉ liên kết. API sẽ có các đường dẫn nhằm định tuyến cho từng mục đích của API. Hình 2.23 cho thấy các định tuyến cho API bao gồm: /csvfilef, /fulldata, /lastest, /{id} đều có phương thức HTTP là GET. Hình 2.24 trình bày phần Edit route nhằm tùy chỉnh đường dẫn hoặc tạo thêm đường dẫn cho API. Nếu muốn truy cập vào đường dẫn /fulldata, ta chỉ cần thêm /fulldata vào sau địa chỉ liên kết của API được tạo và tương tự với các đường dẫn khác. Các đường dẫn API này sẽ được hàm Lambda kiểm tra khi đã kết nối cơ sở dữ liệu và thực hiện các chức năng được miêu tả ở phần AWS Lambda. Các API thực hiện định danh cho từng chức năng cụ thể để hàm Lambda có thể xác định và thực hiện chức năng đó.

Hình 2. 22. Giao diện hiển thị tên và địa chỉ liên kết API.

Hình 2. 23. Các đường dẫn của API.

Hình 2. 24. Giao diện tùy chỉnh hoặc tạo đường dẫn cho API.

Ngoài ra, người dùng có thể xây dựng hệ hiển thị một cách tùy chỉnh và cá nhân hóa theo nhu cầu, mục đích của riêng họ, có thể là website hay ứng dụng di động, thông qua các đường dẫn API được tạo từ API Gateway.

### 2.2.5. AWS S3

Trong mô hình hệ truyền dữ liệu Cloud Server AWS này, AWS S3 đóng vai trò là nơi lưu trữ và triển khai trang web được xây dựng cho hệ hiển thị dữ liệu. Để sử dụng AWS S3, ta cần tạo một nơi để chưa mã nguồn trang web gọi là bucket. Cụ thể ở đây ta có bucket rewes07 như hình 2.25.

Hình 2. 25. Danh sách các bucket trong dịch vụ AWS S3.

Sau khi đã tải các mã nguồn của trang web lên bucket S3, ta cần thực hiện một số cấu hình để S3 triển khai trang web lên Internet. Trong phần Properties, ta thực hiện thiết lập Static website hosting là Enabled và có địa chỉ trang web như hình 2.26.

Hình 2. 26. Thiết lập thuộc tính Static website hosting cho rewes07.

Trong phần Permissions, ta thiết lập như hình 2.27 để cho phép trang web được truy cập từ bên ngoài hệ thống Cloud Server AWS.

Hình 2. 27. Thiết lập tùy chỉnh Block public access cho AWS S3.

Tiếp tục trong phần Permission, ta thiết lập Bucket policy như hình 2.28 nhằm cho phép truy cập vào các đối tượng được lưu trữ trong S3.

Hình 2. 28. Thiết lập policy cho AWS S3.

Cuối cùng, thiết lập CORS (Cross-origin resource sharing) như hình 2.29 để đảm bảo chỉ phương thức HTTP là GET được truy cập vào trang web.

Hình 2. 29. Thiết lập CORS cho AWS S3.

Sau khi đã tải các mã nguồn của trang web và thực hiện thiết lập các cấu hình như trên, bucket AWS S3 sẽ trở thành web server giúp hosting website lên Internet và có thể hiển thị cho người dùng ở địa chỉ trang web như trong phần Properties.

## 2.3. Xây dựng Website hiển thị

Trang web được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình Typescript, sử dụng framework Nextjs và các thư viện hỗ trợ, đặc biệt trong đó có thư viện axios nhằm nhận dữ liệu từ hệ truyền dữ liệu Cloud Server AWS và chartjs nhằm tạo ra các đồ thị biểu diễn dữ liệu. Trang web sau khi nhận dữ liệu từ Cloud Server AWS sẽ hiển thị dữ liệu cho người dùng với các thông số đã được ghi nhận từ hệ đo thời gian thực.

Hình 2. 30. Mô hình trang web hiển thị.

Hình 2.30 trình bày mô hình trang web bao gồm các giao diện với từng chức năng riêng. Giao diện Home hiển thị như một giao diện bắt đầu cho trang web, có điều hướng đến các giao diện khác. Giao diện Data hiển thị dữ liệu thời gian thực trực tuyến được lấy từ ESP8266 và dữ liệu lấy từ API của trang web https://worldtimeapi.org/ để hiển thị thời gian hiện tại, từ đó người dùng có thể biết được độ trễ của dữ liệu từ hệ truyền dữ liệu so với hiện tại. Ngoài ra giao diện Data cũng có chức năng tải về file .csv chứa dữ liệu để người dùng phân tích, file đã được nén sẵn ở hàm Lambda. Giao diện About giới thiệu sơ lược về dự án cũng như trang web được xây dựng. Giao diện Graph Data hiển thị dữ liệu dưới dạng các đồ thị, trực quan hóa dữ liệu giúp người dùng dễ dàng theo dõi và đánh giá các thông số thu được từ hệ đo thời gian thực.

# – KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

## 3.1. Website hiển thị

Trang web được xây dựng với các giao diện: Home, About, Data và Graph Data. Mỗi giao diện đã được trình bày chức năng ở phần trên và cụ thể hơn ở phần bên dưới.

#### 3.1.1. Giao diện chính

Ta có giao diện chính hay giao diện Home của trang web được xây dựng cho hệ hiển thị được trình bày như hình 3.1.

Hình 3. 1. Giao diện chính hay giao diện Home của trang web.

Giao diện chính được xây dựng đơn giản và trực quan, có phần điều hướng sang các giao diện khác ở trên cùng của giao diện, bên dưới giao diện là tên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh và năm thực hiện 2024. Giao diện có nút điều hướng Explore Data sẽ điều hướng trang sang giao diện Data nhằm hiển thị dữ liệu.

#### 3.1.2. Giao diện About

Giao diện About được xây dựng đơn giản nhằm thông tin nhanh đến người dùng về hệ quan trắc phóng xạ môi trường, giao diện được trình bày trong hình 3.2.

Hình 3. 2. Giao diện About của trang web.

#### 3.1.3. Giao diện Data

Giao diện Data hiển thị các dữ liệu từ Cloud Server AWS với các thông số ESP DateTime là localTime, ESP EpochTime là timestamp, và các thông số nhiệt độ, độ ẩm, suất liều, số đếm trên giây. Ngoài ra giao diện còn hiển thị thời gian hiện tại lấy từ website : https://worldtimeapi.org/ với Vietnam Time và EpochTime Now để dễ dàng cho việc theo dõi độ trễ cũng như phát hiện kịp thời nếu hệ đo thời gian thực, cụ thể là ESP8266, Geiger counter hay DHT11 xuất hiện lỗi và ghi nhận giá trị sai lệch. Giao diện Data cũng hiển thị địa chỉ của trạm hiện tại ở phòng I89 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, giao diện Data có nút Download để người dùng có thể tải về file dữ liệu đã được nén với định dạng .gz, khi giải nén người dùng sẽ được file .csv với đẩy đủ các dữ liệu đã được ghi nhận ở hệ đo. Hình 3.3 trình bày giao diện Data của trang web.

Hình 3. 3. Giao diện Data của trang web.

#### 3.1.4. Giao diện Graph Data

Với giao diện Graph Data, trang hiển thị các đồ thị thể hiện mối tương quan giữa nhiệt độ, độ ẩm, suất liều, số đếm trên giây và số đếm tổng so với thời gian. Với trục hoành là thời gian, cụ thể là thông số localTime và trục tung là các thông số khác nhau. Giao diện được thể hiện như hình 3.4 dưới đây.

Như trong hình 3.4, người dùng có thể vừa quan sát đồ thị đồng thời biết được các thông số ở thời gian hiện tại nhờ phần trên của đồ thị. Ngoài ra, khi người dụng chạm vào từng điểm dữ liệu, giá trị cụ thể sẽ được hiển thị để quan sát.

Hình 3. 4. Giao diện Graph Data của trang web.

## 3.2. Triển khai thử nghiệm hệ đo

Phần này thực hiện triển khai áp dụng hệ trong thực tế nhằm đánh giá các giá trị về độ ổn định cũng như chi phí của hệ truyền dữ liệu và dung lượng file dữ liệu.

#### 3.2.1. Đánh giá dữ liệu truyền lên AWS.

Ta thực hiện kiểm thử dữ liệu truyền lên AWS có đúng là dữ liệu được đo tại hệ đo, với thời gian là trục tuyến tính luôn dương. Thông số timestamp [24] là thông số ứng với từng mốc thời gian, ví dụ timestamp là 1720789818 ứng với mốc thời gian 13 giờ 10 phút 18 giây ngày 12 tháng 7 năm 2024 (GMT+7), timestamp là 1720789819 ứng với mốc thời gian 13 giờ 10 phút 19 giây. Với việc tại mỗi mốc thời gian, ta thực hiện ghi nhận mỗi giá trị cps. Cho nên, ta dùng timestamp để đánh giá dữ liệu truyền lên Cloud Server AWS có đúng là dữ liệu được đo tại thời điểm đó hay không. Ta thực hiện kiểm thử trong vòng 30 phút từ 14 giờ 22 phút 52 giây đến 14 giờ 53 phút 0 giây ngày 12 tháng 7 năm 2024, với 258 sự kiện được ghi nhận. Hình 3.5. trình bày sơ đồ dữ liệu được truyền đi đến máy tính và đến website hiển thị. Ta thực hiện so sánh dữ liệu giữa máy tính và trên Cloud Server AWS để kiểm tra độ trùng khớp của dữ liệu. Ta thực hiện kiểm thử bằng cách:

- Thực hiện kiểm tra nếu giá trị timestamp truyền trên AWS bằng giá trị timestamp ở hệ đo, ta gán cho hệ số kiểm tra là 1, ngược lại bằng 0, thực hiện như vậy cho các giá trị được ghi nhận tiếp theo.

- Đối chiếu giữa đồ thị giá trị cps theo thời gian của dữ liệu tại hệ đo và dữ liệu truyền trên AWS.

Bảng 3.1. trình bày 10 giá trị ghi nhận ban đầu ở hệ đo và trên Cloud Server AWS của timestamp và cps. Hình 3.6. trình bày đồ thị hệ số kiểm tra trong thời gian 30 phút của quá trình kiểm thử. Hình 3.7. trình bày đồ thị các giá trị cps được ghi nhận tại hệ đo và khi truyền trên AWS theo timestamp. Từ bảng 3.1, hình 3.6. và 3.7. ta được nhận thấy rằng dữ liệu trên hệ đo khớp với dữ liệu truyền trên Cloud Server AWS, từ đó kết luận được dữ liệu truyền trên AWS chính là dữ liệu tại hệ đo.

| Timestamp hệ đo | Cps hệ đo | Timestamp AWS | Cps AWS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1720794172 | 0.14 | 1720794172 | 0.14 |
| 1720794179 | 0.14 | 1720794179 | 0.14 |
| 1720794186 | 0.86 | 1720794186 | 0.86 |
| 1720794193 | 1.00 | 1720794193 | 1.00 |
| 1720794200 | 1.00 | 1720794200 | 1.00 |
| 1720794207 | 0.57 | 1720794207 | 0.57 |
| 1720794214 | 0.71 | 1720794214 | 0.71 |
| 1720794221 | 0.43 | 1720794221 | 0.43 |
| 1720794228 | 1.29 | 1720794228 | 1.29 |

Bảng 3.1. Các giá trị timestamp và cps của tại hệ đo và truyền trên AWS.

Hình 3.5. Sơ đồ dữ liệu truyền đi.

Hình 3.6. Đồ thị hệ số kiểm tra trong quá trình kiểm thử.

Hình 3.7. Đồ thị ghi nhận giá trị cps theo timestamp tại hệ đo và khi truyền trên AWS.

#### 3.2.2. Đánh giá độ ổn định của hệ thống

Độ ổn định của hệ thống được đánh giá dựa trên dữ liệu ghi nhận được từ hệ đo thời gian thực đặt tại phòng I89 tòa I, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, từ thời gian 1 giờ 45 phút ngày 11 tháng 6 năm 2024 đến 8 giờ 30 phút ngày 20 tháng 6 năm 2024.

Với tổng thời gian ghi nhận của dữ liệu là 801.522 giây, tương đương 222,645 giờ (9,25 ngày), ghi nhận được 113.762 sự kiện với thời gian mỗi sự kiện được ghi nhận là 7 giây. Theo tính toán, với thời gian 801.522 giây với thời gian mỗi sự kiện là 7 giây, số sự kiện nhận được theo lý thuyết là  khoảng 114.503 sự kiện, tuy nhiên chỉ nhận được 113.762 sự kiện, từ đó đánh giá được mất khoảng 0,65% sự kiện. Bảng 3.1. trình bày số liệu thực tế và kỳ vọng của sự kiện ghi nhận. Thời gian chênh lệch hay độ trễ của hệ truyền dữ liệu khi được so sánh với thời gian hiện tại, trong giao diện Data, là trong vòng 7 giây. Đánh giá ban đầu việc mất sự kiện là do sai số hệ thống của hệ quan trắc cũng như độ ổn định của đường truyền mạng.

|  | Kỳ vọng | Ghi nhận thực tế | Hiệu suất |
| --- | --- | --- | --- |
| Thời gian | 801.522 giây (9,25 ngày) |  |  |
| Số sự kiện | 114.503 | 113.762 | 99,35% |

Bảng 3. 2. Số liệu thực tế và kỳ vọng của sự kiện ghi nhận.

#### 3.2.3. Đánh giá dung lượng file dữ liệu và chi phí

Về mặt dung lượng file, một file chứa dữ liệu được ghi nhận trong 222,645 giờ (9,25 ngày) với tốc độ 1 sự kiện/7 giây có dung lượng 7.452.710 bytes hay 7.279 kb. Từ đó ước tính cho file ghi nhận với tốc độ 1 sự kiện/1 giây là khoảng 52.168.970 bytes hay 50.953 kb. Dung lượng file như thế là tương đối lớn để xử lý trên AWS Lambda, cho nên ta đã thực hiện nén file .csv để tạo file nén định dạng .gz nhằm giảm dung lượng khi tải xuống cho người dùng, một file nén định dạng .gz cho một file dữ liệu .csv có dung lượng 7.279kb là 1.341kb, chỉ bằng xấp xỉ 18,4 % dung lượng file dữ liệu ban đầu.

Về mặt chi phí, đối với các dịch vụ khác chi phí sẽ phụ thuộc vào lượng truy cập của người dùng, phần phụ lục 4 trình bày chi tiết các chi phí của các dịch vụ trong quá trình nghiên cứu và thiết lập hệ truyền dữ liệu AWS. Còn trong phần này, ta xét về dịch vụ IoT Core, với lượng sự kiện tăng tuyến tính theo thời gian, có thể tính toán cụ thể để đánh giá chi phí. Hình 3.5 trình bày ước tính chi phí của IoT Core cho 6 tháng tới trong năm 2024. Ước tính chi phí của dịch vụ IoT Core cho mỗi tháng là 0,04 USD trong năm 2024. Ở đây, chi phí này nằm trong gói “Free Tier”. Dự tính tính từ tháng 4/2025, phí tính theo năm là 81 USD (khoảng 7 USD/tháng).

Hình 3.8. Đồ thị chi phí IoT Core ước tính cho 6 tháng cuối năm 2024.

#### 3.2.4. Đánh giá dữ liệu đo được

Trong khoảng thời gian 9,25 ngày, ta thu được dữ liệu về các thông số bao gồm: nhiệt độ, độ ẩm, suất liều và số đếm. Từ đó, ta thực hiện vẽ đồ thị của các thông số này theo thời gian nhằm có những đánh giá ban đầu về hệ truyền dữ liệu khi triển khai trong thực tế. Hình 3.8 trình bày cả nhiệt độ và độ ẩm theo thời gian, hình 3.9 trình bày cả số đếm trên giây và suất liều theo thời gian; hình 3.10, 3.11 trình bày phân bố của số đếm trên giây và suất liều. Dữ liệu cps là dữ liệu số đếm trung bình trong 7 giây. Với suất liều được tính theo công thức được đưa ra từ nơi sản suất đầu dò Geiger counter [23] là:

|  | μSv/h=cps×60151 | (3.1) |
| --- | --- | --- |

Hình 3. 9. Đồ thị dữ liệu nhiệt độ và độ ẩm theo thời gian.

Hình 3. 10. Đồ thị dữ liệu số đếm trên giây và suất liều theo thời gian.

Hình 3.11. Đồ thị phân bố số đếm trên giây.

Hình 3. 12. Đồ thị phân bố suất liều.

Trong thời gian tiến hành triển khai, nhiệt độ trung bình thu được là 28,46oC, độ ẩm trung bình thu được là 52,43%, suất liều và số đếm trên giây trung bình thu được lần lượt là 0,22 uSv và 0,55 cps.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

### Kết luận

Với mục tiêu của khóa luận là thực hiện thiết lập hệ truyền dữ liệu thời gian thực trực tuyến cho hệ quan trắc phóng xạ môi trường sử dụng dịch vụ AWS, trong quá trình tìm hiểu và thực hiện, khóa luận đã đem lại kết quả như sau:

- Tìm hiểu về dịch vụ AWS và các công nghệ xây dựng website nhằm thiết lập hệ truyền dữ liệu và hiển thị dữ liệu thời gian thực trực tuyến.

- Thiết lập được một hệ truyền dữ liệu sử dụng dịch vụ AWS với khả năng truyền dữ liệu thời gian gian thực trực tuyến nhận từ hệ đo, cụ thể là ESP8266, để đưa đến hệ hiển thị.

- Xây dựng hệ hiển thị là website được lưu trữ và triển khai bằng dịch vụ AWS nhằm hiển thị dữ liệu từ cho người dùng. Website có chức năng hiển thị dữ liệu dạng chữ số và cả dạng đồ thị cho người dùng theo dõi, ngoài ra còn có chức năng tải về khi người dùng có nhu cầu phân tích dữ liệu.

- Thực hiện đánh giá độ ổn định của hệ truyền dữ liệu, chi phí và vấn đề dung lượng cũng như phân tích các dữ liệu thu nhận được trong quá trình triển khai thực tế.

### Kiến nghị

Trong quá trình thực hiện, đề tài vẫn còn nhiều hướng có thể nghiên cứu thêm trong tương lai như sau:

- Với một số hạn chế về dung lượng và thời gian phản hồi của dịch vụ AWS Lambda và AWS API Gateway, có thể nghiên cứu thêm về dịch vụ thuật toán server là EC2 để khắc phục nhược điểm của dịch vụ Lambda.

- Thêm các chức năng cho hệ truyền dữ liệu: Gửi mail cho người dùng về file dữ liệu định kỳ với khoảng thời gian do người dùng quyết định, tải file dữ liệu trong một khung thời gian xác định.

- Tối ưu hóa dung lượng của file dữ liệu được tạo cho người dùng tải về bằng cách khảo sát và lựa chọn các định dạng file khác như Pacquet, Avro,… cũng như các thuật toán và công cụ nén file khác như bzip2, tar.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

| [1] | "Radiation doses," Government of Canada, [Online]. Available: https://www.cnsc-ccsn.gc.ca/eng/resources/radiation/radiation-doses/. [Accessed 24 /06 /2024]. |
| --- | --- |
| [2] | "Phóng xạ môi trường," Dự án ReWes, [Online]. Available: https://sites.google.com/hcmus.edu.vn/rewes/th%C3%B4ng-tin-m%C3%B4i-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/ph%C3%B3ng-x%E1%BA%A1-m%C3%B4i-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng. [Accessed 24 /06 /2024]. |
| [3] | "Quyết định số 224/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050," Cổng thông tin điện tử Chính phủ, [Online]. Available: https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=209859. [Accessed 24 /06 /2024]. |
| [4] | "Luật số 72/2020/QH14 của Quốc hội: Luật Bảo vệ môi trường," Cổng thông tin điện tử Chính phủ, [Online]. Available: https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=202613&classid=1&typegroupid=3. [Accessed 24 /06 /2024]. |
| [5] | "Mạng lưới quốc gia QTMT không khí và nước tại miền Nam v2," Trung tâm quan trắc môi trường miền Nam, [Online]. Available: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Zk-A4G9E8aPfLX8wTIZXszJAmKwFK3c&ll=10.982189204191721%2C106.80979861235836&z=8. [Accessed 25 /06 /2024]. |
| [6] | "Phần mềm quản lý dữ liệu quan trắc tự động liên tục," Cục kiểm soát môi trường - Bộ tài nguyên môi trường, [Online]. Available: https://envisoft.gov.vn/eip/default/index. [Accessed 25 /06 /2024]. |
| [7] | "Trang chủ ReWes," [Online]. Available: https://sites.google.com/hcmus.edu.vn/rewes. [Accessed 25 /06 /2024]. |
| [8] | "What is AWS? - Cloud Computing with AWS - Amazon Web Services," Amazon Web Services, Inc., [Online]. Available: https://aws.amazon.com/what-is-aws/. [Accessed 24 /06 /2024]. |
| [9] | "Cloud Products," Amazon Web Services, Inc., [Online]. Available: https://aws.amazon.com/products/. [Accessed 24 /06 /2024]. |
| [10] | "Global Infrastructure - AWS," Amazon Web Services, Inc., [Online]. Available: https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/?pg=WIAWS. [Accessed 25 /06 /2024]. |
| [11] | "What is IAM? - AWS Identity and Access Management," Amazon Web Services, Inc., [Online]. Available: https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/introduction.html. [Accessed 24 /06 /2024]. |
| [12] | "Quản lý truy cập - quản lý danh tính và truy cập (IAM) trong AWS - AWS," Amazon Web Services, Inc., 2023. [Online]. Available: https://aws.amazon.com/vi/iam/. [Accessed 24 /06 /2024]. |
| [13] | "AWS IoT Core," Amazon Web Service, Inc., [Online]. Available: https://aws.amazon.com/vi/iot-core/. [Accessed 24 /06 /2024]. |
| [14] | "What is AWS IoT Core? - AWS IoT Core," Amazon Web Services, Inc., [Online]. Available: https://docs.aws.amazon.com/iot/latest/developerguide/what-is-aws-iot.html. [Accessed 24 /06 /2024]. |
| [15] | "What is AWS Lambda? - AWS Lambda," Amazon Web Services, Inc., [Online]. Available: https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/welcome.html. [Accessed 24 /06 /2024]. |
| [16] | "Điện toán phi máy chủ - AWS Lambda - Amazon Web Services," Amazon Web Services, Inc., [Online]. Available: https://aws.amazon.com/vi/lambda/. [Accessed 24 /06 /2024]. |
| [17] | "What is Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)? - Amazon Relational Database Service," Amazon Web Service, Inc., [Online]. Available: https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/Welcome.html. [Accessed 24 /06 /2024]. |
| [18] | "Cơ sở dữ liệu được quản lý toàn phần - Amazon RDS - Amazon Web Services," Amazon Web Services, Inc., [Online]. Available: https://aws.amazon.com/vi/rds/. [Accessed 24 /06 /2024]. |
| [19] | "What is Amazon API Gateway? Amazon API Gateway," Amazon Web Services, Inc., [Online]. Available: https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/welcome.html. [Accessed 24 /06 /2024]. |
| [20] | "Amazon API Gateway ¦ Quản lý API ¦ Amazon Web Services," Amazon Web Services, Inc., [Online]. Available: https://aws.amazon.com/vi/api-gateway/. [Accessed 24 /06 /2024]. |
| [21] | "What is Amazon S3? - Amazon Simple Storage Service," Amazon Web Services, Inc., [Online]. Available: https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/Welcome.html. [Accessed 24 /06 /2024]. |
| [22] | "Lưu trữ đối tượng trên đám mây - Amazon S3 - Amazon Web Services," Amazon Web Services, Inc., [Online]. Available: https://aws.amazon.com/vi/s3/. [Accessed 24 /06 /2024]. |
| [23] | "M401 Geiger Tube Guide," [Online]. Available: https://github.com/SensorsIot/Geiger-Counter-RadiationD-v1.1-CAJOE-.git. [Accessed 25 /6 /2024]. |
| [24] | "Timestamps and time ranges - Splunk Documentation," [Online]. Available: https://docs.splunk.com/Documentation/SCS/current/Search/Timestampsandtimeranges. [Accessed 12 /7 /2024]. |

PHỤ LỤC 1

Mã nguồn hệ đo thời gian thực.

  - Mã nguồn vi mạch nhúng ESP8266.

#include <ESP8266WiFi.h>  //wifi esp

#include <ESP8266WiFiMulti.h>

#include <WiFiClientSecure.h>

#include <PubSubClient.h>

#include <DNSServer.h>         //esp

#include <ESP8266WebServer.h>  //esp

#include <SPI.h>

#include <ArduinoJson.h>     //data Json

#include "DHT.h"             //dht11

#include <stdint.h>          //sensor GM

#include <time.h>            //realtime from internet

#include <WiFiUdp.h>         //realtime

#include <NTPClient.h>       //realtime

#include <ESP8266mDNS.h>     // Booting Code From wifi

#include <ArduinoOTA.h>      // Booting Code From wifi

#include <SD.h>              // sd card

#include <EEPROM.h>          //EEPROM 512 byte

#include <Wire.h>

#include <hd44780.h>                        // main hd44780 header

#include <hd44780ioClass/hd44780_I2Cexp.h>  // i2c expander i/o class header

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#include "secrets.h"

#include <math.h>

#define DHT11Pin D3  //D4,D3,D5

#define DHTType DHT11

#define PIN_TICK D5  //D5,D2

#define AWS_IOT_PUBLISH_TOPIC "/tram2/pub"

#define AWS_IOT_SUBSCRIBE_TOPIC "/tram2/sub"

DHT HT(DHT11Pin, DHTType);

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

WiFiUDP ntpUDP;

WiFiClientSecure net;

NTPClient timeClient(ntpUDP, "vn.pool.ntp.org");

static float humi = 0;

static float tempC = 0;

static long timeTick = 0;

const char* statusStation = "Tram2";

int addr = 0;

static volatile unsigned long counts = 0;

static float uSv;

static float cps = 0;

static unsigned long int timeCount_present;

static unsigned long int count_present;

static unsigned long int timeCount_prev = 0;

static unsigned long int count_prev = 0;

static String address = "227 - Nguyen Van Cu";

static float wr_contl = 0;

static float wr = 0;

uint64_t messageTimestamp;

unsigned long lastMillis = 0;

unsigned long previousMillis = 0;

int timeDelay = 7000;

StaticJsonDocument<500> StationDoc;

StaticJsonDocument<500> TempDoc;

BearSSL::X509List cert(AWS_CERT_CA);

BearSSL::X509List client_crt(AWS_CERT_CRT);

BearSSL::PrivateKey key(AWS_CERT_PRIVATE);

PubSubClient client(net);

time_t now;

time_t nowish = 1510592825;

unsigned long epochTime;

unsigned long getTime()

{

struct tm timeinfo;

if (!getLocalTime(&timeinfo))

{

return (0);

}

time(&now);

return now;

}

void NTPConnect(void) {

Serial.print("Setting time using SNTP");

configTime(7 * 3600, 0 * 3600, "pool.ntp.org", "time.nist.gov");

now = time(nullptr);

while (now < nowish) {

delay(500);

Serial.print(".NTPConnect.");

now = time(nullptr);

}

Serial.println("done!");

struct tm timeinfo;

gmtime_r(&now, &timeinfo);

Serial.print("Current time: ");

Serial.print(asctime(&timeinfo));

}

void messageReceived(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {

Serial.print("Received [");

Serial.print(topic);

Serial.print("]: ");

for (int i = 0; i < length; i++) {

Serial.print((char)payload[i]);

}

Serial.println();

}

void connectAWS() {

delay(3000);

WiFi.mode(WIFI_STA);

NTPConnect();

net.setTrustAnchors(&cert);

net.setClientRSACert(&client_crt, &key);

client.setServer(AWS_IOT_ENDPOINT, 8883);

client.setCallback(messageReceived);

Serial.println("Connecting to AWS IOT");

while (!client.connect(THINGNAME)) {

if (millis() - lastMillis > timeDelay*10)

{

lastMillis = millis();

Serial.print(".connectAWS.");

delay(1000);

ESP.restart();

}

}

if (!client.connected()) {

Serial.println("AWS IoT Timeout!");

return;

}

// Subscribe to a topic

client.subscribe(AWS_IOT_SUBSCRIBE_TOPIC);

Serial.println("AWS IoT Connected!");

}

void publishMessage() {

StaticJsonDocument<200> doc;

timeClient.update();

// Get the current epoch time

unsigned long epochTime = timeClient.getEpochTime();

// Define the timezone offset for UTC+7 (in seconds)

const long utcOffsetInSeconds = 7 * 3600;

// Adjust the epoch time by adding the offset

unsigned long localEpochTime = epochTime;

time_t localTime = localEpochTime;

struct tm timeinfo;

gmtime_r(&localTime, &timeinfo);

char buffer[32];

strftime(buffer, sizeof(buffer), "%c", &timeinfo);

doc["LocalTime"] = buffer; // Use the formatted time string, UTC+7

doc["timestamp"] = (timeCount_present);

doc["humidity"] = humi;

doc["temperature"] = tempC;

doc["uSv"] = uSv;

doc["cps"] = cps;

doc["counts"] = count_present;

doc["stationName"] = String(statusStation);

char jsonBuffer[512];

serializeJson(doc, jsonBuffer);  // print to client

client.publish(AWS_IOT_PUBLISH_TOPIC, jsonBuffer);

}

ICACHE_RAM_ATTR static void tube_impulse(void) {

counts++;

}

void changedname(const char* message, size_t length) {

DynamicJsonDocument doc(1024);

deserializeJson(doc, message);

address = String(doc["namec"]);

Serial.println("address");

}

void storagebysec(const char* message, size_t length) {

wr = 0;

Serial.print("storagebysec");

}

void storageby1min(const char* message, size_t length) {

wr = 1;

Serial.print("storageby1min");

}

void storageby5min(const char* message, size_t length) {

wr = 5;

Serial.print("storageby5min");

}

void connectEvent(const char* payload, size_t length) {

StationDoc["id"] = "";

Serial.println("Station ESP connectEvent");

serializeJson(StationDoc, Serial);

char msg[256];

serializeJson(StationDoc, msg);

}

void tempEvent() {

TempDoc["address"] = address;

TempDoc["uSv"] = uSv;

TempDoc["cps"] = cps;

TempDoc["humi"] = round(humi);

TempDoc["tempC"] = round(tempC);

TempDoc["counts"] = count_present;

TempDoc["statusStation"] = String(statusStation);

TempDoc["date"] = timeCount_present;

TempDoc["realtime"] = timeCount_present;

TempDoc["wr_contl"] = wr_contl;

TempDoc["wr"] = wr;

TempDoc["a"] = 5;

char msg[256];

serializeJson(TempDoc, msg);

}

void Init() {

//Serial

Serial.begin(115200);

//EEPROM

EEPROM.begin(512);

//ArduinoOTA

ArduinoOTA.begin();

//time

timeClient.begin();

timeClient.setTimeOffset(7* 3600);  //Vietnam Timezone

//DHT

HT.begin();

//LCD

lcd.init();

lcd.backlight();

//connectWifi

WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);

//pinStick

pinMode(PIN_TICK, INPUT);

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(PIN_TICK), tube_impulse, FALLING);

}

void eeprom() {

if (char(EEPROM.read(addr)) == 't') {

EEPROM.write(addr, 'f');

EEPROM.commit();

} else {

if (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED) {

EEPROM.write(addr, 't');

EEPROM.commit();  //Store data to EEPROM

ESP.restart();

}

Serial.println("");

Serial.println("WiFi connected");

Serial.println("IP address: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

}

}

void arduinoOTA() {

ArduinoOTA.setHostname(statusStation);

ArduinoOTA.setPasswordHash("123456789");

ArduinoOTA.onStart([]() {

String type;

if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {

type = "sketch";

} else {  // U_FS

type = "filesystem";

}

Serial.println("Start updating " + type);

});

ArduinoOTA.onEnd([]() {

Serial.println("\nEnd");

});

ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {

Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));

});

ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {

Serial.printf("Error[%u]: ", error);

if (error == OTA_AUTH_ERROR) {

Serial.println("Auth Failed");

} else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {

Serial.println("Begin Failed");

} else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {

Serial.println("Connect Failed");

} else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {

Serial.println("Receive Failed");

} else if (error == OTA_END_ERROR) {

Serial.println("End Failed");

}

});

}

void readData() {

//read time

timeClient.update();

unsigned long epochTime = timeClient.getEpochTime();

//read DHT11

humi = HT.readHumidity();

tempC = HT.readTemperature();

if (isnan(humi) || isnan(tempC))  // Check if any reads failed and exit early (to try again).

{

Serial.println(F("Failed to read from DHT sensor!"));

return;

}

//connect AWS

now = time(nullptr);

if (!client.connected())

{

connectAWS();

}

else

{

client.loop();

if (millis() - lastMillis > timeDelay)

{

lastMillis = millis();

publishMessage();

}

}

//read GM and connect socketIO

if (WiFi.waitForConnectResult() == WL_CONNECTED) {

//read GM

timeCount_present = epochTime;

count_present = counts;

if (timeCount_present != timeCount_prev) {

//calculator cps, uSv

cps = (count_present - count_prev) / (timeCount_present - timeCount_prev);

uSv = cps * 60 / 151.0;

count_prev = count_present;

timeCount_prev = timeCount_present;

if (wr == 0) {

wr_contl = 0;

} else if (wr == 1) {

if (timeCount_present % 60 == 0) {

wr_contl = 0;

Serial.print("wr_contl = 0");

} else {

wr_contl = 1;

Serial.print("wr_contl = 1");

}

} else if (wr == 5) {

if (timeCount_present % 300 == 0) {

wr_contl = 0;

} else {

wr_contl = 1;

}

}

tempEvent();

}

} else {

timeCount_present = 0;

count_present = counts;

if (millis() - timeTick > timeDelay) {

//calculator cps, uSv

cps = count_present - count_prev;

uSv = cps * 60 / 151.0;

count_prev = count_present;

timeTick = millis();

}

}

}

void display() {

lcd.setCursor(0, 0);

lcd.print("T:");

lcd.setCursor(2, 0);

lcd.print(tempC);

lcd.setCursor(7, 0);

lcd.print("C");

lcd.setCursor(9, 0);

lcd.print("C:");

lcd.setCursor(11, 0);

lcd.print(cps);

lcd.setCursor(0, 1);

lcd.print("H:");

lcd.setCursor(2, 1);

lcd.print(humi);

lcd.setCursor(7, 1);

lcd.print("%");

lcd.setCursor(9, 1);

lcd.print("U:");

lcd.setCursor(11, 1);

lcd.print(uSv);

}

void setup() {

Init();

eeprom();

arduinoOTA();

connectAWS();

//socKetIO();

}

void loop() {

ArduinoOTA.handle();

readData();

display();

}

  - Mã nguồn file secrets.h.

#include <pgmspace.h>

#define SECRET

const char WIFI_SSID[] = "HCMUS-I89";               //TAMIM2.4G

const char WIFI_PASSWORD[] = "0981661777";

#define THINGNAME "test_esp"

int8_t TIME_ZONE = 7; //NYC(VN): +7 UTC

const char AWS_IOT_ENDPOINT[] = "awccrdnswdibt-ats.iot.ap-southeast-1.amazonaws.com";

// Amazon Root CA 1

static const char AWS_CERT_CA[] PROGMEM = R"EOF(

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIDQTCCAimgAwIBAgITBmyfz5m/jAo54vB4ikPmljZbyjANBgkqhkiG9w0BAQsFADA5MQswCQYDVQQGEwJVUzEPMA0GA1UEChMGQW1hem9uMRkwFwYDVQQDExBBbWF6b24gUm9vdCBDQSAxMB4XDTE1MDUyNjAwMDAwMFoXDTM4MDExNzAwMDAwMFowOTELMAkGA1UEBhMCVVMxDzANBgNVBAoTBkFtYXpvbjEZMBcGA1UEAxMQQW1hem9uIFJvb3QgQ0EgMTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALJ4gHHKeNXjca9HgFB0fW7Y14h29Jlo91ghYPl0hAEvrAIthtOgQ3pOsqTQNroBvo3bSMgHFzZM9O6II8c+6zf1tRn4SWiw3te5djgdYZ6k/oI2peVKVuRF4fn9tBb6dNqcmU5L/qwIFAGbHrQgLKm+a/sRxmPUDgH3KKHOVj4utWp+UhnMJbulHheb4mjUcAwhmahRWa6VOujw5H5SNz/0egwLX0tdHA114gk957EWW67c4cX8jJGKLhD+rcdqsq08p8kDi1L93FcXmn/6pUCyziKrlA4b9v7LWIbxcceVOF34GfID5yHI9Y/QCB/IIDEgEw+OyQmjgSubJrIqg0CAwEAAaNCMEAwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAYYwHQYDVR0OBBYEFIQYzIU07LwMlJQuCFmcx7IQTgoIMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQCY8jdaQZChGsV2USggNiMOruYou6r4lK5IpDB/G/wkjUu0yKGX9rbxenDIU5PMCCjjmCXPI6T53iHTfIUJrU6adTrCC2qJeHZERxhlbI1Bjjt/msv0tadQ1wUsN+gDS63pYaACbvXy8MWy7Vu33PqUXHeeE6V/Uq2V8viTO96LXFvKWlJbYK8U90vvo/ufQJVtMVT8QtPHRh8jrdkPSHCa2XV4cdFyQzR1bldZwgJcJmApzyMZFo6IQ6XU5MsI+yMRQ+hDKXJioaldXgjUkK642M4UwtBV8ob2xJNDd2ZhwLnoQdeXeGADbkpyrqXRfboQnoZsG4q5WTP468SQvvG5

-----END CERTIFICATE-----

)EOF";

// Device Certificate                                               //change this

static const char AWS_CERT_CRT[] PROGMEM = R"KEY(

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIDWTCCAkGgAwIBAgIUOFU2FQGllN3ac1vU62g3g8sCA1owDQYJKoZIhvcNAQELBQAwTTFLMEkGA1UECwxCQW1hem9uIFdlYiBTZXJ2aWNlcyBPPUFtYXpvbi5jb20gSW5jLiBMPVNlYXR0bGUgU1Q9V2FzaGluZ3RvbiBDPVVTMB4XDTI0MDMyNjA3NTUxN1oXDTQ5MTIzMTIzNTk1OVowHjEcMBoGA1UEAwwTQVdTIElvVCBDZXJ0aWZpY2F0ZTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBALeQbIrVE8ZawNfx6asC3Vn1U2elMZP2QcqGB030sJ52E14WCY6dvHT+HJ6jYZ4y605nhX8AtA+mciKq/v/3Gi33zqhcM5TPCjeF7wobzqkIP4oC31WAEfdnXsyhRQeZSTQpcG7s0DoOv4MQ1sb6ogaR3iCHap6mWizF//3qn8/MGQzSGWDsiN0aZMPOHH6nm7Ja2LCxr+9F8u16aPh8c8D8461Vly7qSspokH0sfpZI1hfSXZVfz5IJJyqDD3nANX0KT/rWA+QqTYWaWHS3TqNnqnbjIHzOJM0V3nIagGwBvzRuzq3449qnz3Nchw4j4qA2KSjlv27eKiIROLirPwkCAwEAAaNgMF4wHwYDVR0jBBgwFoAU6cvFfu53Zf/WqVLZHnwPDXmK3gEwHQYDVR0OBBYEFCXXuwlQvHq+O8Tw+uptF/WNPK3+MAwGA1UdEwEB/wQCMAAwDgYDVR0PAQH/BAQDAgeAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBEMqdkKkpgTmFwlvoAmUkEYJqD9+3bMCBiPmyyGtFgM5+rAXb1GCiSWJ2/5FY0M41Tl2jEgyUHivMi1eXXK469FCuIWd4I13IrYC5llinox+SUriZxc4i5ojawRZy9bcAAi4ZtWb9QbxnsQaY07lgK0TPy3tNHaA50KI6SW7S/Hsiiebx9yLcFnTlVdPLW5czFeONdQTiK103iCEq5L6+KpQXKtjl0kty1KYzZ82S/BK9hQa41R3eZJMhFr6vjQSWZVhxBet52yK0xtqlqnZy6Bl3AdIK6V+SjtiVeXh96LhFViVcI+PSw57bAb65HcXHzuBlBweEDrCRg6zIohywg

-----END CERTIFICATE-----

)KEY";

// Device Private Key                                               //change this

static const char AWS_CERT_PRIVATE[] PROGMEM = R"KEY(

-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----

MIIEpAIBAAKCAQEAt5BsitUTxlrA1/HpqwLdWfVTZ6Uxk/ZByoYHTfSwnnYTXhYJjp28dP4cnqNhnjLrTmeFfwC0D6ZyIqr+//caLffOqFwzlM8KN4XvChvOqQg/igLfVYAR92dezKFFB5lJNClwbuzQOg6/gxDWxvqiBpHeIIdqnqZaLMX//eqfz8wZDNIZYOyI3Rpkw84cfqebslrYsLGv70Xy7Xpo+HxzwPzjrVWXLupKymiQfSx+lkjWF9JdlV/PkgknKoMPecA1fQpP+tYD5CpNhZpYdLdOo2eqduMgfM4kzRXechqAbAG/NG7Orfjj2qfPc1yHDiPioDYpKOW/bt4qIhE4uKs/CQIDAQABAoIBAQCA497jCMRu1ZBs0IbzNfq4zKJ4tyx9qT7+9mcwnKxbR6tHuA+T3TvTpg3wceX8T+KbVeMNjy/fgU7I+uo8ToRKXKL14m+xgEK7Q8bZgTb1xz3eKTAp99glsKaG5oHy2PXms2Yn7Q40heCBJhS4+IlGNawTiSIbLdFJeOnLn7ABFizcgkVTczpt2O43YllOiP0SSVsEO280mmssBg8+k8DUguP9mepjXqSbo7wvfTaoh7wyNa56ssdwoqauAjhAuXF85QeIy5kjLe3LKTzVp/VO683h32rkBC9juAyFb5TjPfUvGgOsWAFCW6tgTUgOeTtV7jDN6yNubjFsjUkmLVAVAoGBANqw/NYMBdk8U6l4IUmEW+8no0LrV0AGa3roxRKsrm2+82WtIkfK1pBnJfeqaF3Ysx2TYwFdWWGvqCSZFBIrpesKVeifMlcU3u0iiQAF1TC6U7K4avzHdIIY1wECZmVQgz5zOy4On7zpwQpUD0/rW3yLF8dJDr0oos4Oc7rd24WXAoGBANbhTytjrH2QkZ08cKTBCbPgzf9RR+0TL4Iw4lYFHRtrSb/dqjNUKSKfhLXmlHNmQfl2RCzV1Xj/R3CjG7f3VfRcoJAovy9sQjg+Ij2kPDIcaJ4vOjNYEnsAFfDnmxS7pbWxgy/9GyLd5HwqyTA9KWYrrKOvm4rUgZnYh81xvjRfAoGAc6CeniHPOdPOvEza9L75yNIhXTGHeT+rtlm6USxiMX6DvJ+0/1Z86e7PwUolUnFQCvQxpbgQmTjB40/Yr97KJCLb11nMyQQs9h6LZyquVMw/ksA1OR/QNzUhANSfBTRzoCJXCPwMc1r4iRh23B+pyIjWcrTrCRKiOeakRAonllMCgYA/GYizGCD1+ncYMkBt0RX1UYWMfSTe9GxWEd7VHclPXPEaO5CYZBV0Sl2hQOXFAXlMNTON6vk1/9jNtcgU/Ler+2tXCfAij+reMzjA2zKmEHuUQBAaNbmvjvXieVCsBPKDaW45sFzAn2JSKApOdRdsHlUi+BV37jFkqRYv+T++hwKBgQCIVP7xFcOaOq6ddZ0KkA2PGDRozZR+8rbrntO/KwrlAMZD8OpY0FyZeYPI3fgRNmGxipldSrTLa2/OvfmheR7IwUui7q7glwqWw1a+pkp7pBqUQv8K+TbbPDbHhzlyv1pcpcDa8GlWpx6bnBeCNX/4fCLH5TgFvXJowbgD3KSbuA==

-----END RSA PRIVATE KEY-----

)KEY";

PHỤ LỤC 2

Mã nguồn hàm Lambda

import mysql.connector

import json

import csv

import base64

import json

import gzip

import shutil

from mysql.connector import Error

# not format display

def compress_data(data):

json_data = json.dumps(data).encode('utf-8')

compressed_data = gzip.compress(json_data)

base64_data = base64.b64encode(compressed_data)  # base64 encode the data

return base64_data.decode('utf-8')

def compress_data_(data):

json_data = json.dumps(data).encode('utf-8')

compressed_data = gzip.compress(json_data)

base64_data = base64.b64encode(compressed_data)  # base64 encode the data

# Get the current date for filename

date = datetime.datetime.now().strftime('%Y%m%d')

csv_file = f'/tmp/data_tram_{date}.csv'

compressed_file = f'/tmp/data_tram_{date}.csv.gz'

with open(csv_file, 'w', newline='') as csv_obj:

csv_writer = csv.writer(csv_obj)

header = ['id', 'TimeStamp', 'Temperature', 'Humidity', 'Cps','uSv','Counts','LocalTime']

csv_writer.writerow(header)

for item in json_data:

csv_writer.writerow(item.values())

with open(csv_file, 'rb') as f_in:

with gzip.open(compressed_file, 'wb') as f_out:

shutil.copyfileobj(f_in, f_out)

return base64_data.decode('utf-8')

def lambda_handler(event, context):

# timestamp,temperature,humidity,cps,uSv,counts

print(event)

config = {

'user': 'admin',

'password': 'Admin20244',

'host': 'data.cnmweia6u3ra.ap-southeast-1.rds.amazonaws.com',

'database': 'data',

}

try:

conn = mysql.connector.connect(**config)

if conn.is_connected():

cursor = conn.cursor()

http_method = event.get('httpMethod')

resource = event.get('resource')

if http_method =="GET" and resource =="/lam_rds":

cursor.execute("SELECT * FROM data.datanew")

data = cursor.fetchall()

json_data = []

for row in data:

json_row = {

'id': row[0],  # Assuming id is the first column

'TimeStamp': row[1],

'Temperature': row[2],

'Humidity': row[3],

'Cps':row[4],

'uSv':row[5],

'Counts':row[6],

'LocalTime':row[7]

}

json_data.append(json_row)

compressed_json_data = compress_data(json_data)

return {

'statusCode': 200,

'headers': {

'Content-Encoding': 'gzip',

# 'Content-Type': 'application/json',

'Access-Control-Allow-Origin': '*',

'Access-Control-Allow-Headers': 'Origin, X-Requested-With, Content-Type, Accept'

},

# 'body': json.dumps(json_data, indent=2)

'body':compressed_json_data,

'isBase64Encoded': True

}

elif http_method =="GET" and resource =="/lam_rds/{id}":

id = event['pathParameters']['id']

cursor.execute(f"SELECT * FROM data.datanew WHERE id = {id}")

data = cursor.fetchall()

json_data = []

for row in data:

json_row = {

'id': row[0],  # Assuming id is the first column

'TimeStamp': row[1],

'Temperature': row[2],

'Humidity': row[3],

'Cps':row[4],

'uSv':row[5],

'Counts':row[6],

'LocalTime':row[7]

}

json_data.append(json_row)

return {

'statusCode': 200,

'headers': {

"Access-Control-Allow-Origin": "*",  # or specify your allowed origin

"Access-Control-Allow-Headers": "Origin, X-Requested-With, Content-Type, Accept"

},

'body': json.dumps(json_data, indent=2)  # Corrected syntax here

}

elif http_method =="GET" and resource =="/lam_rds/csvfilef": #address of api

cursor.execute("SELECT * FROM data.datanew")

data = cursor.fetchall()

json_data = []

for row in data:

json_row = {

'id': row[0],  # Assuming id is the first column

'TimeStamp': row[1],

'Temperature': row[2],

'Humidity': row[3],

'Cps':row[4],

'uSv':row[5],

'Counts':row[6],

'LocalTime':row[7]

}

json_data.append(json_row)

# tao csv file va respone API download file csv

csv_file = '/tmp/data_tram.csv'

compressed_file = '/tmp/data_tram.csv.gz'

with open(csv_file, 'w', newline='') as csv_obj:

csv_writer = csv.writer(csv_obj)

header = ['id', 'TimeStamp', 'Temperature', 'Humidity', 'Cps','uSv','Counts','LocalTime']

csv_writer.writerow(header)

for item in json_data:

csv_writer.writerow(item.values())

headers = {

'Content-Disposition': 'attachment; filename="data_tram.csv.gz"',

'Content-Type': 'text/csv',

}

with open(csv_file, 'rb') as f_in:

with gzip.open(compressed_file, 'wb') as f_out:

shutil.copyfileobj(f_in, f_out)

with open(compressed_file, 'rb') as file:

csv_content = file.read()

return {

'statusCode': 200,

'headers': headers,

'body': base64.b64encode(csv_content).decode('utf-8'),

'isBase64Encoded': True  # Indicate that the body is base64 encoded

}

elif http_method =="GET" and resource =="/lam_rds/lastest":

cursor.execute(f"SELECT * FROM data.datanew ORDER BY id DESC LIMIT 1")

data = cursor.fetchall()

json_data = []

for row in data:

json_row = {

'id': row[0],  # Assuming id is the first column

'TimeStamp': row[1],

'Temperature': row[2],

'Humidity': row[3],

'Cps':row[4],

'uSv':row[5],

'Counts':row[6],

'LocalTime':row[7]

}

json_data.append(json_row)

return {

'statusCode': 200,

'body': json.dumps(json_data, indent=2)

}

if 'timestamp'and 'temperature'and'humidity'and'cps'and'uSv' and 'LocalTime' in event:

# print('yes')

TimeStamp = str(event['timestamp'])

Temperature = str(event["temperature"])

Humidity = str(event["humidity"])

Cps=str(event["cps"])

uSv=str(event["uSv"])

Counts=str(event["counts"])

LocalTime=event['LocalTime']

insert_query = "INSERT INTO data.datanew (TimeStamp,Temperature,Humidity,Cps,uSv,Counts,DateTime) VALUES (%s, %s,%s,%s,%s,%s,%s)"

insert_data = (TimeStamp,Temperature,Humidity,Cps,uSv,Counts,LocalTime)

cursor.execute(insert_query, insert_data)

conn.commit()

else:

print("no")

cursor.close()

except mysql.connector.Error as e:

print("Error connectd")

print(e)

finally:

if conn.is_connected():

conn.close()

PHỤ LỤC 3

Mã nguồn webstie hiển thị dữ liệu.

Cấu trúc file mã của website:

- Mã nguồn file page.module.css:

.about {

background-image: url("../../public/pic1.jpg");

height: 85%;

/* width: 1440px; */

width: 100%;

position: absolute;

/* position: relative; */

}

.about1 {

margin-top: 8%;

margin-bottom: 10%;

margin-left: 50%;

}

.h1 {

color: wheat;

text-shadow: 2px 0 #fff, -2px 0 #fff, 0 2px #fff, 0 -2px #fff, 1px 1px #fff,

-1px -1px #fff, 1px -1px #fff, -1px 1px #fff;

font-family: "Open Sans", sans-serif;

font-optical-sizing: auto;

font-weight: weight;

font-style: normal;

font-size: 100px;

/* letter-spacing: 0.01rem; */

}

.h2 {

font-size: 20px;

}

.button24 {

background: rgb(71, 173, 180);

border: 1px solid rgb(71, 173, 180);

border-radius: 20px;

box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.1) 1px 2px 4px;

box-sizing: border-box;

color: #ffffff;

cursor: pointer;

display: inline-block;

font-family: "Open Sans", sans-serif;

/* font-size: 50px; */

font-size: 30px;

font-weight: 800;

line-height: 35px;

/* line-height: 46px; */

min-height: 40px;

outline: 0;

padding: 12px 14px;

text-align: center;

text-rendering: geometricprecision;

text-transform: none;

user-select: none;

-webkit-user-select: none;

touch-action: manipulation;

vertical-align: middle;

}

.button24:hover,

.button24:active {

background-color: initial;

background-position: 0 0;

color: rgb(71, 173, 180);

}

.button24:active {

opacity: 0.5;

}

- Mã nguồn file page.tsx:

"use client";

import Link from "next/link";

import styles from "./page.module.css";

import { useRouter } from "next/navigation";

//import Container from "react-bootstrap/Container";

export default function Home() {

return (

<div className={styles.about}>

<div className={styles.about1}>

<h1 className={styles.h1}> WELCOME TO REAL TIME MONITOR</h1>

<Link href="/data">

<button className={styles.button24}>Explore Data</button>

</Link>

</div>

</div>

);

}

- Mã nguồn file global.css:

* {

margin: 0;

padding: 0;

list-style: none;

box-sizing: border-box;

text-decoration: none;

color: white;

}

- Mã nguồn file layout.tsx:

import "./globals.css";

import { Inter, Roboto } from "next/font/google";

import AppHeader from "./components/app.header";

import AppFooter from "./components/app.footer";

import { Container } from "react-bootstrap";

const inter = Roboto({ weight: ["700"], subsets: ["vietnamese"] });

export const metadata = {

title: "Reras - The real time environment monitor system",

description: "PNNM - 2024",

};

export default function RootLayout({

children,

}: {

children: React.ReactNode;

}) {

return (

<html lang="en">

<body className={inter.className}>

<AppHeader />

{children}

<AppFooter />

</body>

</html>

);

}

- Mã nguồn file about/page.module.css:

.

about {

background-image: url("../../../public/pic1.jpg");

width: 100%;

height: 85%;

position: absolute;

}

.about1 {

font-size: 12px;

margin-top: 5%;

margin-left: 10%;

margin-right: 20%;

/* margin: 10% 25% 10%; */

}

.listpic {

display: flex;

width: max-content;

gap: 2rem;

}

.anh1 {

background-image: url("../../../public/pic2.png");

width: 691px;

height: 300px;

background-size: cover; /* or 'contain' */

background-position: center;

color: black;

}

.anh2 {

background-image: url("../../../public/pic3.jpg");

width: 150px;

height: 200px;

background-size: cover; /* or 'contain' */

background-position: center;

}

.anh3 {

color: black;

background-image: url("../../../public/pic4.png");

width: 278px;

height: 200px;

background-size: cover; /* or 'contain' */

background-position: center;

}

- Mã nguồn file about/page.tsx:

"use client";

import { useRouter } from "next/navigation";

import styles from "./page.module.css";

import { Container } from "react-bootstrap";

const about = () => {

return (

<div className={styles.about}>

<Container className={styles.about1}>

<h1>Real Time Monitor là gì</h1>

<h2>

Real Time Monitor hay bộ quan trắc thời gian thực là dự án hướng tới xây dựng các trạm đo môi trường nhằm thu nhận các dữ liệu ở nhiều địa phương và truyền tải thông tin một cách tức thời lên trang web hiển thị.

</h2>

<h1>Các công cụ xây dựng Real Time Monitor</h1>

<div className={styles.listpic}>

<div className={styles.anh1}>Mô hình Cloud Server AWS</div>

<div className={styles.anh2}>Trạm đo thực tế</div>

<div className={styles.anh3}>

Mô hình hệ đo thời gian thực trực tuyến

</div>

</div>

<h2>

Về phía trạm đo, sử dụng firmare ESP8266 nhằm gửi thông tin từ trạm

đến hệ thống truyền dữ liệu. Hệ thống truyền dữ liệu sử dụng các dịch vụ của AWS hay Amazon Web Services nhằm cung một hệ thống truyền thông tin đơn giản và dễ dàng tái sử dụng. Về phần website, framework được sử dụng là NextJs, là một framework mới và nhiều tiềm năng, sẽ giúp tối thiểu gánh nặng của server.{" "}

</h2>

</Container>

</div>

);

};

export default about;

- Mã nguồn file components/app.footer.tsx:

"use client";

function AppFooter() {

return (

<div

style={{

background: "#3b3b3b",

textAlign: "center",

padding: "5px 0",

border: "1px solid black",

position: "fixed",

bottom: "0",

width: "100%",

fontSize: "18px",

}}

>

Trường Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

@2024

</div>

);

}

export default AppFooter;

- Mã nguồn file components/app.header.tsx:

"use client";

// import Container from "react-bootstrap/Container";

// import Nav from "react-bootstrap/Nav";

import Image from "next/image";

import styled from "styled-components";

import Link from "next/link";

function AppHeader() {

return (

<HeaderStyled>

<nav>

<div className="logo">

<h2>

<Link href={"/"}>Real time Monitor</Link>

</h2>

</div>

<ul className="nav-items">

<li>

<Link href="/about">About</Link>

</li>

<li>

<Link href="/data">Data</Link>

</li>

<li>

<Link href="/graph">Graph Data</Link>

</li>

</ul>

</nav>

</HeaderStyled>

);

}

const HeaderStyled = styled.header`

nav {

width: 100%;

background-color: #3b3b3b;

padding: 0 8rem;

min-height: 12vh;

border-bottom: 1px solid black;

display: flex;

justify-content: space-between;

align-items: center;

.logo {

display: flex;

align-items: center;

grap: 1rem;

cursor: pointer;

}

.logo h2 {

margin-left: 5px;

font-size: 22px;

}

.nav-items {

color: black;

font-size: 18px;

display: flex;

align-items: center;

gap: 2rem;

li {

transition: all 0.2s ease-in-out;

&:hover {

color: black;

transform: scale(1.1);

}

}

}

}

`;

export default AppHeader;

- Mã nguồn file data/page.module.css:

.page {

background-image: url("../../../public/pic1.jpg");

background-color: #cccccc;

/* height: 600px;

position: relative; */

width: 100%;

height: 85%;

position: absolute;

}

.space1 {

/* background-color: aquamarine; */

height: 10px;

}

.space2 {

/* background-color: aquamarine; */

min-height: 10px;

}

.detail {

margin-left: 25%;

display: flex;

}

.station {

padding: 20px 20px 20px 20px;

/* background-color: #3b3b3b; */

font-size: 10px;

box-shadow: 1px 1px 40px rgba(0, 0, 0, 0.01);

border-radius: 20px;

width: 300px;

}

.Time {

padding: 20px 20px 20px 20px;

/* width: 600px; */

font-size: 10px;

}

.button17 {

margin-top: 10px;

left: 20px;

align-items: center;

appearance: none;

background-color: #fff;

border-radius: 24px;

border-style: none;

box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0 3px 5px -1px,

rgba(0, 0, 0, 0.14) 0 6px 10px 0, rgba(0, 0, 0, 0.12) 0 1px 18px 0;

box-sizing: border-box;

color: #3c4043;

cursor: pointer;

display: inline-flex;

fill: currentcolor;

/* font-family: "Google Sans", Roboto, Arial, sans-serif; */

font-family: system-ui, -apple-system, system-ui, "Helvetica Neue", Helvetica,

Arial, sans-serif;

font-size: 14px;

font-weight: 500;

height: 48px;

justify-content: center;

letter-spacing: 0.25px;

line-height: normal;

max-width: 100%;

overflow: visible;

padding: 2px 24px;

position: relative;

text-align: center;

text-transform: none;

transition: box-shadow 280ms cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1),

opacity 15ms linear 30ms, transform 270ms cubic-bezier(0, 0, 0.2, 1) 0ms;

user-select: none;

-webkit-user-select: none;

touch-action: manipulation;

width: auto;

will-change: transform, opacity;

z-index: 0;

}

.button17:hover {

background: #f6f9fe;

color: #174ea6;

}

.button17:active {

box-shadow: 0 4px 4px 0 rgb(60 64 67 / 30%),

0 8px 12px 6px rgb(60 64 67 / 15%);

outline: none;

}

.button17:focus {

outline: none;

border: 2px solid #4285f4;

}

.button17:not(:disabled) {

box-shadow: rgba(60, 64, 67, 0.3) 0 1px 3px 0,

rgba(60, 64, 67, 0.15) 0 4px 8px 3px;

}

.button17:not(:disabled):hover {

box-shadow: rgba(60, 64, 67, 0.3) 0 2px 3px 0,

rgba(60, 64, 67, 0.15) 0 6px 10px 4px;

}

.button17:not(:disabled):focus {

box-shadow: rgba(60, 64, 67, 0.3) 0 1px 3px 0,

rgba(60, 64, 67, 0.15) 0 4px 8px 3px;

}

.button17:not(:disabled):active {

box-shadow: rgba(60, 64, 67, 0.3) 0 4px 4px 0,

rgba(60, 64, 67, 0.15) 0 8px 12px 6px;

}

.button17:disabled {

box-shadow: rgba(60, 64, 67, 0.3) 0 1px 3px 0,

rgba(60, 64, 67, 0.15) 0 4px 8px 3px;

}

.container1 {

margin: 0 auto;

width: 950px;

}

.content_list {

/* background-color: aquamarine; */

display: flex;

flex-wrap: wrap;

justify-content: space-around;

}

.content {

border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.1);

/* border: 1.5px solid #727272; */

background-color: white;

justify-content: space-around;

display: flex;

gap: 2rem;

padding: 20px 20px 20px 20px;

box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.02) 0 1px 3px 0;

margin-bottom: 20px;

border-radius: 10px;

position: relative;

width: 380px;

height: 190px;

}

.category1 {

width: 20px;

height: 20px;

background-color: black;

border-radius: 50%;

position: relative;

left: 0;

}

.category2 {

width: 20px;

height: 20px;

background-color: red;

border-radius: 50%;

position: relative;

left: 0;

}

.category3 {

width: 20px;

height: 20px;

background-color: cyan;

border-radius: 50%;

position: relative;

left: 0;

}

.category4 {

width: 20px;

height: 20px;

background-color: rebeccapurple;

border-radius: 50%;

position: relative;

left: 0;

}

.h3 {

margin-top: 20px;

color: black;

font-size: 21px;

}

.p {

font-size: 13px;

color: #727272;

}

.h2 {

color: black;

font-size: 30px;

}

- Mã nguồn file data/page.tsx:

"use client";

import Image from "next/image";

import React, { useEffect, useState } from "react";

import axios from "axios";

import { Container } from "react-bootstrap";

import style from "./page.module.css";

import Link from "next/link";

interface dataTime {

datetime: string;

unixtime: number;

timezone: string;

utc_datetime: string;

}

export default function Home() {

const [data, setData] = useState<dataTime>({

datetime: "",

unixtime: 0,

timezone: "",

utc_datetime: "",

});

const [datas, setDatas] = useState<any>([]);

useEffect(() => {

const Timecls = setInterval(async () => {

await axios

.get("http://worldtimeapi.org/api/timezone/Asia/Ho_Chi_Minh")

.then((res) => {

setData(res.data);

});

}, 1000);

const Timeclx = setInterval(async () => {

await axios

.get(

"https://kt9diobf69.execute-api.ap-southeast-1.amazonaws.com/data/lam_rds/lastest"

)

.then((res) => {

console.log(res.data);

setDatas(res.data);

});

}, 7000);

return () => {

clearInterval(Timecls);

clearInterval(Timeclx);

};

}, []);

var rounded = Math.round(datas[0]?.uSv * 100) / 100;

return (

<div className={style.page}>

<div className={style.detail}>

{" "}

<div className={style.station}>

<h2>Station 1</h2>

<h2>

I89, Nguyen Van Cu, District 5, Ho Chi Minh University of Science{" "}

</h2>

</div>

<div className={style.Time}>

<h2>

Vietnam Time: {data.datetime.substring(11, 19)} UTC{" "}

{data.datetime.substring(26, 32)} {data.datetime.substring(0, 10)}

</h2>

<h2>ESP DateTime: {datas[0]?.LocalTime}</h2>

<h2>ESP EpochTime: {datas[0]?.TimeStamp}</h2>

<h2>EpochTime Now: {data.unixtime + 7 * 3600}</h2>

</div>

<div>

{" "}

<a href="https://kt9diobf69.execute-api.ap-southeast-1.amazonaws.com/data/lam_rds/csvfilef">

<button className={style.button17}>

Download (compressed .gz)

</button>

</a>

</div>

</div>

<div className={style.space1}></div>

<Container className={style.container1}>

<div></div>

<div className={style.content_list}>

<div className={style.content}>

<div className={style.category1}></div>

<div>

<h3 className={style.h3}>Temperature</h3>

<p className={style.p}>Recent Received</p>

<h2 className={style.h2}>{datas[0]?.Temperature} oC</h2>

</div>

</div>

<div className={style.content}>

<div className={style.category2}></div>

<div>

<h3 className={style.h3}>Humidity</h3>

<p className={style.p}>Recent Received</p>

<h2 className={style.h2}>{datas[0]?.Humidity} %</h2>

</div>

</div>

<div className={style.content}>

<div className={style.category3}></div>

<div>

<h3 className={style.h3}>Radiation</h3>

<p className={style.p}>Recent Received</p>

<h2 className={style.h2}>{rounded} uSv</h2>

</div>

</div>

<div className={style.content}>

<div className={style.category4}></div>

<div>

<h3 className={style.h3}>Cps</h3>

<p className={style.p}>Recent Received</p>

<h2 className={style.h2}>{datas[0]?.Cps}</h2>

</div>

</div>

</div>

</Container>

</div>

);

}

- Mã nguồn file graph/page.module.css:

.graph {

background-image: url("../../../public/pic1.jpg");

height: 600px;

width: 1440px;

position: absolute;

}

.background {

background-image: url("../../../public/pic1.jpg");

width: 100%;

/* height: fit-content; */

height: 85%;

position: absolute;

}

.cardWithBorder {

background-color: white;

border: 1px solid black;

box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0 3px 5px -1px,

rgba(0, 0, 0, 0.14) 0 6px 10px 0, rgba(0, 0, 0, 0.12) 0 1px 18px 0;

height: 270px;

}

.upside {

margin-top: 20px;

display: flex;

gap: 10rem;

justify-content: center;

}

.downside {

gap: 2rem;

margin-top: 10px;

/* margin-top: -50px; */

display: flex;

justify-content: center;

}

.cardTittle {

/* margin-top: 50px; */

background-color: black;

text-align: center;

}

.cardBody {

width: 450px;

height: 300px;

}

- Mã nguồn file graph/page.tsx:

"use client";

import { useEffect, useState } from "react";

import axios from "axios";

import styles from "./page.module.css";

import { Card } from "react-bootstrap";

import {

Chart as ChartJS,

CategoryScale,

LinearScale,

Tooltip,

PointElement,

LineElement,

plugins,

scales,

} from "chart.js";

import { Line } from "react-chartjs-2";

import { title } from "process";

import { text } from "stream/consumers";

// Register ChartJS components using ChartJS.register

ChartJS.register(

CategoryScale,

LinearScale,

PointElement,

LineElement,

Tooltip,

scales

);

function TestPage() {

const [uSvData, setUSvData] = useState<number[]>([]);

const [localTimeData, setLocalTimeData] = useState<string[]>([]);

const [temperatureData, setTemperatureData] = useState<number[]>([]);

const [datas, setDatas] = useState<any>([]);

const [CpsData, setCpsData] = useState<number[]>([]);

const [humidityData, setHumidityData] = useState<number[]>([]);

const [countsData, setCountsData] = useState<number[]>([]);

useEffect(() => {

const Timeclx = setInterval(async () => {

await axios

.get(

"https://kt9diobf69.execute-api.ap-southeast-1.amazonaws.com/data/lam_rds/lastest"

)

.then((res) => {

console.log(res.data);

setDatas(res.data);

setTemperatureData((prevData) => {

let newData = [...prevData, res.data[0].Temperature];

return newData.length > 30 ? newData.slice(-30) : newData;

});

setUSvData((prevData) => {

let newData = [...prevData, res.data[0].uSv];

return newData.length > 30 ? newData.slice(-30) : newData;

});

setLocalTimeData((prevData) => {

let newData = [...prevData, res.data[0].LocalTime];

return newData.length > 30 ? newData.slice(-30) : newData;

});

setCpsData((prevData) => {

let newData = [...prevData, res.data[0].Cps];

return newData.length > 30 ? newData.slice(-30) : newData;

});

setHumidityData((prevData) => {

let newData = [...prevData, res.data[0].Humidity];

return newData.length > 30 ? newData.slice(-30) : newData;

});

setCountsData((prevData) => {

let newData = [...prevData, res.data[0].Counts];

return newData.length > 30 ? newData.slice(-30) : newData;

});

});

}, 7000);

return () => {

clearInterval(Timeclx);

};

}, []);

const data = {

labels: localTimeData,

datasets: [

{

label: "Temperature (oC)",

data: temperatureData,

borderColor: "orange",

borderWidth: 2,

pointRadius: 2,

},

],

};

const options = {

scales: {

x: {

ticks: {

font: {

size: 11,

},

},

},

y: {

title: {

display: true,

text: "Temperature (oC)",

},

},

},

};

const data1 = {

labels: localTimeData,

datasets: [

{

label: "uSv",

data: uSvData,

borderColor: "red",

borderWidth: 2,

pointRadius: 2,

},

],

};

const options1 = {

scales: {

x: {

ticks: {

font: {

size: 11,

},

},

},

y: {

title: {

display: true,

text: "uSv",

},

},

},

};

const data2 = {

labels: localTimeData,

datasets: [

{

label: "cps",

data: CpsData,

borderColor: "blue",

borderWidth: 2,

pointRadius: 2,

},

],

};

const options2 = {

scales: {

x: {

ticks: {

font: {

size: 11,

},

},

},

y: {

title: {

display: true,

text: "cps",

},

},

},

};

const data3 = {

labels: localTimeData,

datasets: [

{

label: "Humidity (%)",

data: humidityData,

borderColor: "green",

borderWidth: 2,

pointRadius: 2,

},

],

};

const options3 = {

scales: {

x: {

ticks: {

font: {

size: 11,

},

},

},

y: {

title: {

display: true,

text: "Humidity (%)",

},

},

},

};

const data4 = {

labels: localTimeData,

datasets: [

{

label: "counts",

data: countsData,

borderColor: "purple",

borderWidth: 2,

pointRadius: 2,

},

],

};

const options4 = {

scales: {

x: {

ticks: {

font: {

size: 11,

},

},

},

y: {

title: {

display: true,

text: "counts",

},

},

},

};

return (

<div className={styles.background}>

<div className={styles.upside}>

<Card className={styles.cardWithBorder}>

<Card.Title className={styles.cardTittle}>

Temperature Now: {datas[0]?.Temperature}

</Card.Title>

<Card.Body className={styles.cardBody}>

<Line data={data} options={options} />

</Card.Body>

</Card>

<Card className={styles.cardWithBorder}>

<Card.Title className={styles.cardTittle}>

Humidity Now: {datas[0]?.Humidity}

</Card.Title>

<Card.Body className={styles.cardBody}>

<Line data={data3} options={options3} />

</Card.Body>

</Card>

</div>

<div className={styles.downside}>

<Card className={styles.cardWithBorder}>

<Card.Title className={styles.cardTittle}>

uSv Now: {datas[0]?.uSv}

</Card.Title>

<Card.Body className={styles.cardBody}>

<Line data={data1} options={options1} />

</Card.Body>

</Card>

<Card className={styles.cardWithBorder}>

<Card.Title className={styles.cardTittle}>

Cps Now: {datas[0]?.Cps}

</Card.Title>

<Card.Body className={styles.cardBody}>

<Line data={data2} options={options2} />

</Card.Body>

</Card>

<Card className={styles.cardWithBorder}>

<Card.Title className={styles.cardTittle}>

Counts Now: {datas[0]?.Counts}

</Card.Title>

<Card.Body className={styles.cardBody}>

<Line data={data4} options={options4} />

</Card.Body>

</Card>

</div>

</div>

);

}

export default TestPage;

PHỤ LỤC 4

Cơ chế tính phí theo mức sử dụng của AWS.

Với AWS, cơ chế tính phí dựa trên mức sử dụng cụ thể của người dùng. Ví dụ đối với dung lượng cho các dịch vụ lưu trữ, khả năng tính toán hoặc số RAM cho dịch vụ tính toán, hoặc số lượng sự kiện giao tiếp như GET, POST,… của dịch vụ quản lý API. Người dùng sẽ được liệt kê cụ thể những mức giá cho từng loại đối tượng của dịch vụ, điều đó giúp người dùng dễ dàng quản lý mức chi tiêu cho dự án, cũng như lựa chọn được phương thức xử lý tối ưu cho dự án của bản thân, tổ chức. Ví dụ, dung lượng lưu trữ của S3 sẽ được tính phí cho từng mức sử dụng, thay vì chỉ lưu trữ thuần hình, file, … người dùng lựa chọn nén gói các file, hình ảnh, … hoặc lựa chọn dạng file để lưu trữ dữ liệu là các định dạng chiếm ít dung lượng, việc đó sẽ không khiến mức chi phí dành cho dịch vụ S3 tốn nhiều hơn mức được cho phép, hay nói cách khác sẽ không phải lậm chi.

Ngoài ra, AWS cũng cung cấp một gói mang tên Free Tier, như một cách để người dùng sử dụng thử dịch vụ của AWS và quyết định sẽ chi tiêu như thế nào. Chỉ khi vượt mức cho phép của Free Tier, người dùng mới phải trả phí cho dịch vụ.

Về mặt chi phí, các dịch vụ sử dụng trong khóa luận có thể được tham khảo trong website của Amazon Web Services:

- IoT Core: https://aws.amazon.com/iot-core/pricing/.

- Lambda: https://aws.amazon.com/lambda/pricing/.

- RDS: https://aws.amazon.com/rds/pricing/.

- API Gateway: https://aws.amazon.com/api-gateway/pricing/.

- S3: https://aws.amazon.com/s3/pricing/.

Hiện tại, danh sách các chỉ số và chi phí của khóa luận khi thực hiện nghiên cứu triển khai Cloud Server AWS là:

Đây là chi phí đến tháng 5.

Đây là chi phí trong tháng 6.

AWS sẽ cung cấp cụ thể về các mức sử dụng của người dùng và giá thành cho từng chỉ số tính phí trong mỗi dịch vụ, hóa đơn khi được đưa ra sẽ minh bạch và dễ dàng cho người dùng trong việc quản lý chi tiêu dự án.

Cụ thể chi phí trong tháng 6.